Kosmosetehnoloogia inglise-eesti seletussõnastik

Koostanud Uno Veismann

Toimetanud Indrek Sünter,         Johan Kütt, Kalju Annuk

Tartu Observatoorium, 2016

https://jupiter.to.ee/eterkosm

A

aberration, hälbimus, hälve, kõrvalekaldumine – 1) tähe vaadeldava kujutise näiv nihe, võrreldes tema tegeliku asendiga taevas, 2) kujutise moonutus optilistes ja elektronoptilistes süsteemides

ablation, ablatsioon -  (lennumasina)  pinnakihi eemaldumine atmosfääris, kasutatakse kuumenemisvastaseks kaitseks (jahutamiseks)

ablation shield, ablatsioonkaitse, ablatsioonkilp - ablatsioonipõhine kuumenemisevastane kaitsekiht

ablative material, ablatsioonmaterjal – kuumenemisevastaseks kaitseks kasutatav materjal

abort, (häda)katkestus – stardi või lennu ettenägematu katkestamine, ka orbiidilt hädalaskumine,

absolute altimeter, absoluut-altimeeter – lennumasina tõelise vertikaalkõrguse mõõtur

absolute temperature, absoluutne temperatuur – absoluutsest nullpunktist loetav termodünaamilise temperatuuriskaalaga määratud temperatuur, mõõtühik kelvin

absolute zero (of temperature), absoluutne nullpunkt (temperatuur) – madalaim võimalik temperatuur, vastab temperatuurile -273,15 0C

absorption, absorbtsioon – neeldumine, neelamine – 1) gaasi või vedeliku neeldumine vedelas või tahkes aines, 2) kiirguse või heli neeldumine aines

acceleration, kiirendus, kiirendamine – kiiruse muutus ajaühikus

acceleration of gravity (g), raskuskiirendus (gravitatsioonikiirendus) – gravitatsioonijõu tekitatav kiirendus

acceleration tolerance, kiirendusetaluvus -  lendurite ja kosmonautide võime lennuaparaadis mõjuvale kiirendusele vastu pidada.

acceleration due to gravity , gravitatsioonkiirendamine – kiirendamine gravitatsiooni mõjul, nt. vabal langemisel taevakehale

acceleration stress, kiirendusestress -  kiirendusest tekkiv organismi stressiseisund

accelerometer, kiirendusmõõtur – kiirenduse mõõtmise instrument

acceptance test(s), vastuvõtutestid – testid (aerokosmosetööstuses) püsivara, riistvara või tarkvara kõlblikkuse üle otsustamiseks vastuvõtuprotseduurides

access, pääs, juurdepääs - subjekti võime olla interaktsioonis tarkvaraga või riistvaraga

access arm, teeninduskäpp, teenindustorni abiplatvorm – stardirambi teenindustorni tarind

access tower, teenindustorn – vertikaalne konstruktsioon stardiplatvormil

accident, õnnetus – stiihiline kahjulik sündmus, inimkoosseisu või riistvara kahjustav

accretion, akretsioon – objekti kasvamine ümbritsevast keskkonnast haaratud aine arvel

action, 1) meede, 2) mõju – kineetilise energia integraal ajas, 3) toiming – suhteliselt lühikese kestusega element tegevusest

active discrimination, aktiivtuvastamine – lendobjekti tuvastamine temale saadetud ja peegeldunud kiirguse põhjal

active optics, aktiivoptika(süsteem) – optikaelementide kuju (pm. pinna) etteantuks kohandamine kujutise kvaliteedi parandamiseks, kasutab nt. peegli deformeerimist

active satellite, aktiivsatelliit – toimivate ja andmeid edastavate instrumentidega ning elektritoiteallikaga varustatud tehiskaaslane, vastandina passiivsele tehiskaaslasele

active remote sensing, aktiivne kaugseire – instrumendiga seotud elektromagnetkiirguse allikat (nt. laser) kasutav kaugseire

activity, tegevus – pikaajaline toimingute jada, ka protsessi osa

actuator, aktuaator – servomehhanism, põtkur või inertsratas surve või nihke tekitamiseks

acquisition, (suund)otsing, sidepidamiseks kohandamine, 1) kosmoseaparaadi orbiidi kohandamine andmete telemeetriliseks edastamiseks, 2) antenni või teleskoobi orienteerimine kosmoseaparaadi jälgimiseks ja signaali vastuvõtuks

acoustic velocity, velocity of sound, heli kiirus – helilainete levimise kiirus

adaptive optics, adaptiivoptika, adaptiiv-optikasüsteem  – kujutises atmosfääri poolt tekitatud moonutusi kiiresti kompenseeriv optika(süsteem)

adapter, adapter,  liidendusplokk – seadme talitlusüksusi ühendav sobituselement

adapter skirt, adapteräärik, kosmoseaparaatide astmeid või sektsioone ühendav sobituskonstruktsioon, tugisärk

additive, lisand, lisandaine – kütuse omadusi muutev lisand, nt. säilitamiseks

adjustment, justeerimine, seadistamine – mõõtevahendi või optikasüsteemi viimine kasutamiseks sobivasse režiimi

aerial, antenn – raadiolainete kiirgamise ja vastuvõtu abivahend

aeroballistics, aeroballistika – keha liikumise käsitlemine aerodünaamika ja ballistika reeglite kohaselt

aerobraking, aeropidurdus – kosmoseaparaadi kiiruse vähendamine aerodünaamilise takistuse (atmosfäärihõõrdumise) mõjul

aerocapture, aerodünaamiline haaramine, aerohaaramine – kosmoseaparaadi järsk kiiruse vähendamine planeedi atmosfääris tekkiva hõõrdejõu mõjul, pidurdamine laskumisel, kaasneb aerodünaamiline kuumenemine

aerodynamics, aerodünaamika – aeromehaanika haru, mis tegeleb gaasis liikuvatele kehadele mõjuvate jõududega

aerodynamic force, aerodünaamiline jõud – kogujõud, mis mõjub voolavas gaasis paiknevale kehale

aerodynamic heating, aerodünaamiline kuumenemine – lennuvahendi pinna kuumenemine tulenevalt aerodünaamilisest pidurdamisest keskkonnas

aerodynamics, aerodünaamika – aeromehaanika haru, mis tegeleb gaaside liikumise ja gaasis liikuvatele kehadele mõjuvate jõudude uurimisega

aerodyne, aerodüün – õhusõiduk, mille tõstejõu moodustavad aerodünaamilised jõud

aerodynamic braking, aerobraking – aerodünaamiline pidurdus – kosmoseaparaadi kiiruse vähendamine planeedi atmosfääris tekkiva hõõrdejõu mõjul

aeroembolism, aeroemboolia – 1) õhurõhu järsu languse korral gaasimullide (embolite) tekkimine veres, 2) sellest tekkivad tervisekahjustused

aerogel, aerogeel – ülimalt kerge tahke aine, õhust väiksema tihedusega, kasutatakse soojusisolatsiooniks

aeronautics, aeronautika, lennundus – teadus lennust planeedi atmosfääri piires, lennuaparaatide ehituspõhimõtted, ka vastav tööstusvaldkond

aeronomy, aeronoomia – meteoroloogia haru, mis uurib atmosfääri ülakihtides toimuvaid protsesse

aerosol, aerosool – dispersne ehk pihussüsteem, milles vedelad või tahked osakesed on gaasikekkonnas jaotunud; gaas koos selles heljuvate tahkete või vedelate osakestega

aerospace medicine, aerokosmosemeditsiin – meditsiini haru, kus käsitletakse lendamisega kaasnevaid mõjusid inimkehale

aerospace vehicle, aerokosmos-lennuvahend – kosmoselennuvahend, mis võib osa lennust sooritada atmosfääris

aerospace, aerokosmos – 1) Maa atmosfäär ja lähedane kosmosruum, 2) õhus ja kosmoses kasutatavate lennuvahendite tööstus, ka valdkond

aerothermodynamic border, atmosfääri ülapiir – kõrguspiir, millest ülalpool satelliidid oluliselt ei soojene õhuhõõrdumisest (umbes 160 km)

aerozine, aerosiin – raketikütus, mis koosneb hüdrasiini N2H4 ja mittesümmeetrilise dimetüülhüdrasiini (CH3 )2 NNH2   segust

aerozine-50, aerosiinkütus – vedelkütus, mis koosneb 50% hüdrasiinist ja 50% ebasümmeetrilisest dimetüülhüdrasiinist

afterbody, 1) tagaosa – lennuvahendi tagumine osa, 2) tagaobjekt – kosmoseaparaati lennul järgiv muu objekt

afterburning, järelpõlemine – 1) heitgaasi põlemata jäänud hapnikujääke kasutatakse lisakütuse põletamiseks ja suurema veojõu saavutamiseks, 2) kütuse kontrollimatu põlemine rakettmootori põlemiskambris peale mootori väljalülitamist

aft-firing thrusters, juhtimismootorid – raketi gaasijoa suunda muutvad manööverdusmootorid

ageing, vananemine, vanandamine – aine omaduste muutumine aja jooksul, ka väliste mõjurite toimel

agravic, kaalutus – kaalutusseisund või –piirkond

aileron, kaldtüür – primaartüürpind lennuki tiiva tagaservas

air breakup, aerodünaamiline lagundamine – kosmoseaparaadi mehaaniline kahjustamine (osiste eraldamine) laskumisel atmosfääris

air-breathing engine, reaktiivmootor – atmosfääriõhku hapendina kasutav reaktiivmootor, erinevalt hapendipaagiga rakettmootorist

air-breathing missile, reaktiivmootoriga lennuvahend (reaktiivlennuk) – õhku hapendina kasutava reaktiivmootoriga lennuvahend

airfoil, aerodünaamilinepind – aerodünaamilist tõstejõudu tekitav struktuur, nt. lennukitiib

aircraft, lennuaparaat – vahend õhus lendamiseks, nt. aerodünaamilist jõudu kasutades

airframe, õhusõiduki kere – õhusõiduki struktuursed ja aerodünaamilised elemendid (plaaner) ilma mootorite, juhtimisvahenditeta ja lastita

air launch, startimine lennukilt – raketi väljatulistamine lennuki pardalt

airlock, (õhu)lüüs – õhutihe kamber astronaudi ja/või instrumentide viimiseks kosmoselaevast avakosmosesse ilma kosmoselaeva hermeetilisust kaotamata

air-to- surface missile, õhk-maa rakett – lennukilt maapinnal oleva sihtmärgi pihta tulistatav rakett

air-to-air missile, õhk-õhk rakett – lennukilt tulistatav rakett

air-to-ground missile, õhk-maa rakett – lennukilt maapinnal oleva sihtmärgi pihta tulistatav rakett, vt ka air-to-surface missile

air navigation, aeronavigatsioon – õhusõiduki asukoha määramine ja soovitud trajektooril hoidmine

alarm, alarm - heli- või visuaalmärguanne kriitilisest olukorrast

albedo, albeedo – pinna võime langevat kiirgust hajusalt peegeldada

alert, hoiatus – märguanne süsteemis toimuvast kriitilisest sündmusest

algae, vetikad – lihtsad fotosünteesivad organismid (alamad taimed), mida kasutatakse kosmoselaevas hapniku tootmiseks

alien (extraterrestrial), maaväline olend – võimalik teiselt taevakehalt pärinev olend

along track radiometer , lennu ristsuunas skaneeriv radiomeeter -  instrument maapinna skaneerimiseks risti trajektooriga.

altimeter, altimeeter – instrument kõrguse mõõtmiseks planeedi pinnast, täpsemalt leppelisest alustasemest (Maal merepinnast)

altitude, (absoluutne) kõrgus, altituud – 1) maapinnapunkti kõrgus merepinna keskmisest tasemest, 2) lendkeha kõrgus keskmisest merepinnast, 3) horisondiline koordinaat

aluminium, powdered, alumiiniumipulber – tahkekütusrakettide kütusekomponent, terade läbimõõt 5-60 µm

ammonium perchlorate, ammooniumperkloraat – tahkekütusmootorites kasutatav hapendi, nt. koos alumiiniumpulbriga

anacoustic zone, anakustiline piirkond, vaikuse kõrgus – Maa atmosfääri kõrgus, kust alates õhu hõreduse tõttu helilained ei saa levida

anaerobiosis, anaerobioos – ilma hapnikuta elu; elu sellises keskkonnas, kus ei ole vaba molekulaarset hapnikku

androgynous interface, androgüünliides – samaste osapooltega liides, vastandina pistikust ja pesast koosnevale liidesele, kasutusel ka kosmoseaparaatide ühendamisel

anechoic chamber, (raadio)kajavaba ruum – kosmoseaparaatide raadiosagedusel töötavate seadmete testimise kamber, simuleerib avakosmose tingimusi

anergolic propellant, anergoolkütus – mitte-isesüttiv raketikütus, vastandina isesüttivale hüpergoolkütusele

aneroid, aneroid – õhutühi karp õhurõhu mõõtmiseks, kasut aneroidbaromeetris ja altimeetris

anomaly, anomaalia – kõrvalekalle normist, mitteseaduspärasus anti-ballistic missile (ABM), antirakett – ballistilise raketi hävitamiseks määratud rakett

anti-g suit, kiirenduse mõju leevendi – astronaudi rõivas kiirenduse talumiseks

antimissile missile, lendrelva hävitusmürsk (rakett) – mürsk (rakett), mis peab tabama teist lendavat mürsku (raketti)

antipodal, antipood - punkt taevakeha (planeedi) vastasküljel

antiradiation missile (ARM), kiirguri hävitusrelv – lendkeha, mis võtab suuna elektromagnetkiirguse allikale, nt. radarile

antisatellite weapon (asat), antisatelliit, satelliidihävitusrelv – relvasüsteem satelliidi hävitamiseks kosmoses

antisubmarine rocket (asroc), allveelaeva-hävitusrakett – veepealselt laevalt allveelaeva vastu saadetav rakettmootoriga mürsk või torpeedo, võib kanda tuumalaengut

aperture, apertuur, sisendava -  optikainstrumendi sisendava (läbimõõt)

apex, apeks – taevasfääri punkt, mille suunas liigub päike teda ümbritsevate heledate tähtede suhtes, asub Herkulese tähtkujus

aphelion, afeel – ümber päikese tiirleva keha orbiidi päikesest kaugeim punkt

apoapsis, apoapsis – orbiidil tiirleva keha kaugeim punkt kesksest kehast, vt. apogee, afeel

apogee, apogee – ümber Maa tiirleva keha (nt. satelliit, kuu) orbiidi punkt, mis on Maast kõige kaugemal

apogee kick motor, apogee-korrektsioonmootor – tahkekütus-rakettmootor kosmoseaparaadi elliptilise orbiidi korrigeerimiseks ringikujuliseks

apojove, Jupiteri ümbritseva orbiidi kõrgeim punkt

apolune, Kuu-kesksel orbiidil tiirleva kosmoseaparaadi suurima kaugusega punkt

aposelene, aposeleen, orbiidi kaugeim punkt Kuust – ümber Kuu tiirleva keha orbiidi punkt, mis on Kuust kõige kaugemal

apsis, apsiid – taevakehale lähim või temast kaugeim punkt elliptilisel orbiidil, millel tiirleb tema gravitatsiooniväljas väiksem taevakeha, vt. afeel ja periheel

arc-jet engine, arcjet, kaarleekmootor – elektri-rakettmootor, milles gaaskütust kuumutatakse kaarleegis

area defence, piirkonnakaitse, maaalakaitse – raketitõrjesüsteem teatud maaala või piirkonna kaitsmiseks

areodesy, areodeesia – planeet Marsi pinna täppismõõdistamine, geodeesia analoog

arming tower, tankimismast – kütuse raketti tankimise torustike hoidik stardiplatvormil

artifical gravity, tehisgravitatsioon – gravitatsiooni toime simuleerimine kosmosejaamas, mis võidakse saavutada jaama pöörlema panemisega

artificial moon, tehiskuu – Maa tehiskaaslase populaarnimetus viiekümnendatel aastatel

ascent engine, tõusumootor – rakettmootor planeedi pinnalt tõusmiseks

asteroid, asteroid – planeedist väiksem kivimiline või metallist objekt, mis tiirleb ümber Päikese

asteroid detection system (ADS), asteroidikaitse süsteem – maapealsete ja kosmosevahendite süsteem võimalike Maad ohustavate asteroidide vastu

astrobleme, astrobleem – tugevasti kulunud või setete alla mattunud suur meteoriidikraater

astrodynamics, astrodünaamika – taevamehaanika, rakettlennu teooria jt. teaduste rakendamine kosmoseaparaatide lennu trajektoori arvutamiseks ja nende juhtimiseks

astrometry, astromeetria – astronoomia haru, mis tegeleb taevakehade täpsete positsioonide määramise ja nende taevavõlvil liikumise uurimisega

astronaut, astronaut -  kosmoselaeva meeskonnaliige (Venemaal kosmonaut)

astronautics, astronautika – kosmoselennu teadus ja tehnoloogia (Venemaal kosmonautika)

astronomical unit (AU), astronoomiline ühik (a. ü.), kauguse ühik, mida kasutatakse astronoomias esmajoones planeedisüsteemide kirjeldamisel, Maa keskmine kaugus päikesest

azimuth, asimuut – horisondiline koordinaat; vaadeldavat taevakeha läbiva vertikaaltasandi ja põhjasuuna vaheline nurk

atmosphere, atmosfäär – gravitatsiooni mõjul formeerunud gaasümbris planeetide ja teiste taevakehade pinna lähedal

atmospheric braking, atmosfäärpidurdus – planeedi atmosfääri poolt tekitatud kosmoseaparaadi aerodünaamiline pidurdus

atmospheric drag, atmosfääritakistus – atmosfääritakistus liikuvale objektile

atmospheric probe, atmosfääri sond – planeedi atmosfääri parameetreid (temperatuur, rõhk jt.) registreerivate instrumentidega sond; Maa korral tõusevad vertikaalselt enam kui 100 km kõrgusele

atmospheric window, atmosfääriaken – lainepikkuste vahemik, millises planeedi atmosfäär laseb läbi elektromagnetkiirgust planeedi pinnani

attenuation, sumbuvus – signaali pinge või võimsuse vähenemine selle edastamisel

attitude, ruumasend – kosmoseaparaadi või õhusõiduki asend ruumis, asendit kirjeldavad parameetrid

attitude control, (kosmoseaparaadi) orienteerimine – kosmoseaparaadi orientatsiooni (ruumasendi) säilitamine või muutmine orbiidil

attitude jets, korrektsioondüüsid või –mootorid – fikseeritud või reguleeritavad abidüüsid või väikesed rakettmootorid kosmoseaparaadi orienteerimiseks

aurora borealis, põhjavalgus, virmalised – planeedi ionosfääri nähtav helendus sinna tungivate osakeste mõjul

autoignition, isesüttimine – kütuse spontaanne süttimine, nt hüpergoolkütuse korral

auto-igniting propellant, isesüttiv (vedel)kütus – toatemperatuuril isesüttiv vedelkütus

auto-ignition temperature, isesüttimise temperatuur – temperatuur, millel kütus ise süttib õhus

automatic flight control system, (lennuvahendi) automaatjuhtimissüsteem – seadmestik lennuvahendi asendi automaatseks stabiliseerimiseks, etteantud trajektoorile viimiseks ja selle hoidmiseks

autopilot, autopiloot – seade, mis automaatselt stabiliseerib lennuvahendi asendit selle põiki-, piki- ja vertikaaltelje suhtes

availability, käideldavus – kättesaadavuse ja kasutuskõlblikkuse näitaja

avionics, avioonika – lennunduse ja kosmonautika spetsiifiline elektroonika, eelkõige navigatsiooni- ja raadioseadmed

average thrust, keskmine veojõud (tõmme) – energia suhe tööajasse

azimuth, asimuut – põhjasuuna ja vaadeldava suuna vaheline nurk

B

backout, pöördettevalmistus, stardist loobumise toimingud – starti ettevalmistanud toimingute teostamine vastupidises järjekorras

backup, 1) varundus – varukomponentide  rakendamine ennetava meetmena käideldavuse tagamiseks, 2) varukoopia – andmete ja programmide hetkeseisu koopia, mis pärast intsidenti võimaldab hetkeseisuni ennistamist

baffle, 1) kütuse tasandaja (paagis) – vedelkütuse loksumise ja keeriselisuse vastane tarind, 2) varjuk – võõrvalguse optikaseadmesse sattumist takistav lisaseade

ballistic flyby, ballistiline lend – keha vaba lend saadud kiirusega, gravitatsiooniväljas

ballistic missile submarine (SSBM), allvee-raketikandja - ballistilisi rakette kandev (tuuma)allveelaev

ballistic missile, ballistiline rakett (mürsk) – pärast aktiivset lõiku (mootori seiskumist) mööda ballistilist trajektoori lendav ning etteantud sihtmärki tabav rakett (mürsk)

ballistic missile defence (BMD), raketitõrje(süsteem) – territooriumi või objekti kaitse ballistiliste rakettide vastu

ballistic trajectory, ballistiline trajektoor – trajektoor, mille piires lendkeha mõjutavad vaid gravitatsioonijõud ja aerodünaamiline takistusjõud

ballistics, ballistika – 1) viskekehade (kuulide, mürskude ja rakettide) liikumist käsitlev teadus, 2) algkiiruse saanud objekti liikumine gravitatsiooniväljas

ballute, õhupall-langevari – aerodünaamilise pidurduse vahend

barycenter, raskuskese – objektide gravitatsioonilise süsteemi (nt. Maa ja Kuu) ühine raskuskese

battery, patarei, aku – keemiline alalispinge allikas, elementide patarei

beacon, (raadio)majakas – (väikese võimsusega) raadiosaatja, mis väljastab moduleerimata kandevsagedust kosmoseaparaadi jälgimiseks, vahel ka mõningaid tööseisundi parameetreid

beam antenna, directional antenna, suundantenn – saateantenn, mis saadab elektromagnetkiirgust teatud kindlasse väikesesse ruuminurka

beamed-energy propulsion, välist suunatud energiakiirt (laser, mikrolaine) kasutav rakettmootor

beam width, avanurk – antenni kiirgusnurk, nt. piiridega tasemel 0,707 (- 3 dB)

Bernal sphere, Bernali sfäär - sfääriline kosmosekoloonia, mille loomist kavandas füüsik James Desmond Bernal (1901-1971)

big LEO, kõrgem madalorbiit – madalorbiitide LEO kõrgem tsoon (tuhanded kilomeetrid)

binder, sideaine – tahkekütuse komponente siduv aine

bioastronautics, bioastronautika – teadus kosmoselennu mõjust elusorganismidele

biodynamics, biodünaamika – jõudude ja liikumise mõju elusolenditele

biopak, biokonteiner – konteiner bioloogilistele objektidele kosmoselaevas

biosatellite, biosatelliit – elusorganismide kandmiseks loodud satelliit

biosensor, biosensor – eluprotsesside jälgimiseks määratud tajur

biotelemetry, biotelemeetria – elusolendite seisundi kaugmõõtmine ja uurimine kosmoses

bipropellant, kahekomponendiline kütus – kahest eraldi säilitatavast ainest (aluskütus ja hapendi) koosnev raketikütus, nt. piiritus ja veeldatud hapnik

bit error rate, bitiveategur – vigaste bittide suhtarv digitaalsignaalis

bit rate, data rate, data transfer rate, andmeedastuskiirus, andmekiirus – digitaalandmete edastamise kiirus, nt. bit/s, Mbit/s

black powder, must püssirohi – väikese plahvatuskiirusega lõhkeaine, kaaliumnitraadi, väävli ja puusöe segu, vanim püssirohu liik

blackout, pimendus – 1) raadioside katkemine teatud atmosfäärikihis, 2) ajutine nägemishäire suurtel kiirendustel lennukis või kosmoselaevas

black box, pardasalvesti, must kast – signaalide automaatne registraator lennuvahendis

blade, propeller blade, laba, propelleri laba – propelleri või turbiini rootori tõmbejõudu tekitav element

bleed-cycle operation – pumba käitus põlemisgaasidest – raketi vedelkütuse pumba käitamine põlemiskambri gaasivoolust

blockhouse, aparatuuripunker – vastupidav ehitis inimeste ja aparatuuri kaitsmiseks raketi katsetamisel ja stardi ajal kosmodroomil

blowdown, kütusetühjendus – raketist või kosmoseaparaadist liigse kütuse eemaldamine

blowoff, plahvatuseemaldamine – raketi või kosmoseaparaadi osa eemaldamine laengut kasutades

boilerplate, makett – testimiseks kasutatav riistvara, millega imiteeritakse seadmete parameetreid (mass, raskuskese, tarbitav võimsus jms.)

boiloff, (kütuse) pihkamine – vedelkütuse (nt. vedela hapniku) aurumiskadu tangitud raketist

bolide, boliid – meteoor, mis on heledam kui -4 tähesuurust

bonded grain, kütusplokk – raketi tahke kütus monoplokina

bone demineralization (in space), luuhõrenemine kaalutuses - mineraalide (nt. kaltsiumi) kadu luudest kosmoses  (demineraliseerumine)

boost, 1) kosmoseaparaadi viimine teatud trajektoorile, 2) ballistilise raketi trajektoori esimene osa, 3) võimendamine, lisapinge

boost glider, rakettpurilennuk – rakettmootoriga startiv kerge lennuk, mis laskub purilennukina

boost phase, kiirendusfaas – ballistilise raketi trajektoori algfaas, mil töötavad rakettmootorid, kestab nt. 3-4 minutit

booster, 1) kanderakett – rakett mingi objekti ballistilise lennu trajektoorile või orbiidile viimiseks, 2) kiirendusmootor – kosmoseaparaadi mootor orbiidi muutmiseks

braking rocket = retrorocket, rakettmootor orbitaalkiiruse või laskumiskiiruse vähendamiseks

breadboard, makettplaat – detailide ja traadistu katseline ühendus arendustöö etapil

buffeting, vibratsioon – suure kohtumisnurga tõttu õhuvoolu tiivast eraldumisel tekkiv õhusõiduki värisemine

bug, kaabelduse viga, programmiviga – ettenägematu puue elektroonikas, kaabelduses või programmis

burn, 1) põlemine – kütuse põlemine rakettmootoris, 2) rakettmootori hetktöö

burnout, (rakettmootori) töö lõpp – rakettmootori seiskumine kütuse lõppemisel

burnout velocity, lõppkiirus – kogu kütuse põlemise järel saavutatav kiirus

burnout weight, lõppmass – kosmoseaparaadi mass peale kogu kütuse põlemist

burn time, põlemiskestus – rakettmootori töötamise aeg, tahke kütuse korral reguleerimatu

burn rate, põlemiskiirus – põlenud tahke kütuse määr ajaühiku kohta

burst, andmekimp, signaalipakett – lühiajaline signaali edastus sidesüsteemis

bus, 1) siin -  magistraaljuhtmestik signaalide ja toitevoolu edastamiseks, 2) platvorm - standardalus kosmoseaparaadil instrumentide paigaldamiseks

C

cabin, kabiin – 1) väike kinnine ruum, 2) eluks kohandatud ruum kosmoseaparaadis

canted nozzle, kalddüüs – lennu suunaga mitteparalleelne düüs

capability, suutvus, võimekus – ettemääratud tegevuskäigu sooritamise võime, seatud eesmärkide saavutamise võime

capsule, 1) kapselkabiin – sulustatud kabiin elusolendite viimiseks suurtele kõrgustele või kosmosesse, 2) kapsel – kosmoseaparaadi sektsioon lasti (nt. teadustulemused) maapinnale toomiseks

captive test, captive firing, autonoomne katsetamine – rakettmootori maapealne katsetamine

capture, (gravitatsioon)püüe, kosmoseaparaadi sisenemine taevakeha gravitatsiooni mõjuvälja

capture maneuver, haardemanööver – orbiidi muutmine avatust kinniseks

cargo bay = payload bay, lastiruum – koorma, laadungi (vahe)ruum, sektsioon

carrier, kandesagedus või kandelaine – (raadiosaatja) püsiva sageduse, amplituudi ja faasiga elektromagnetvõnkumine signaaliga moduleerimiseks

cast propellant, valatiskütus – vormi valatud ja tahkestatud kütus

catalyst, katalüsaator – keemilise reaktsiooni kiirust muutev aine

cavitation, kavitatsioon – voolava vedeliku pidevuse katkemine, mullide tekkimine

celestial body, taevakeha – kõik astronoomilised objektid, välja arvatud Maa

celestial guidance, astronavigatsioon – kosmoseaparaadi suunamine tähtede vaatluste/mõõtmiste põhjal

celestial mechanics, taevamehaanika – astronoomia haru, mis käsitleb taevakehade (eeskätt päikesesüsteemi kehade, kaksik- ja mitmiktähtede komponentide liikumist gravitatsiooniväljas)

celestial sphere, taevasfäär – vaatlejakeskne määramata raadiusega kerapind, millele projitseeruvad taevakehad

center of mass, massikese, inertsikese – mehaanilist süsteemi iseloomustav punkt, mis liigub süsteemi liikudes nii, nagu oleks temasse koondunud kogu süsteemi mass

center of pressure, tõstejõu kese –  aerodünaamilise tõstejõu efektiivne rakenduspunkt

centrifuge, tsentrifuug – seade, millega saab tekitada tugevat tsentrifugaaljõuvälja

centrifugal force, tsentrifugaaljõud, kesktõukejõud – inertsiaalsüsteemis kõverjoonelisel trajektooril liikuva keha puhul mitteinertsiaalsüsteemis ilmnev inertsijõud

centripetal force, tsentripetaaljõud, kesktõmbejõud – liikuvale kehale mõjuv jõud, mis on suunatud trajektoori kõveruskeskpunkti poole

chamber pressure, rõhk põlemiskambris – gaasi rõhk rakettmootori põlemiskambris

characteristic length, (põlemiskambri) tunnuspikkus – rakettmootori põlemiskambri mahu suhe düüsi (otsaku) ristlõike pindalasse

characteristic velocity, tunnuskiirus, karakteristlik kiirus – 1) teatud kütuse rakettmootoris põlemise efektiivsust kirjeldav parameeter, 2) teatud manöövri toimetamiseks vajalik kiiruse muutus

chemical fuel, keemiline kütus – raketikütus, mille põletamiseks vajatakse hapendit

chemical rocket, keemilise kütusega rakett – tahket või vedelat keemilist kütust kasutav rakett

chuffing, (ebaregulaarne) pulsatsioon – korrapäratu madalsageduslik müra kütuse ebaühtlasest põlemisest

circular orbit, ringorbiit – nominaalselt püsiva raadiusega orbiit

circular velocity, ringorbiidikiirus – objektile vajalik horisontaalkiirgus planeedikesksel ringorbiidil püsimiseks

circumlunar trajectory,  trajektoor ümber Kuu – üks või mitu korda ümber Kuu kulgev trajektoor

circumterrestrial space, Maa-lähedane kosmos -  kosmosruum maapinnast umbes 100 km kuni 80000 km

cislunar, tsislunaarne – siinpool Kuud kosmosruum, Kuu keskmise kaugusega Maast läbimõõdus

cluster, (mootorite) kobar – kahe või enama rakettmootori ühendus

coasting flight, hooglend – kosmoseaparaadi lennu osa ühe mootori seiskumisest järgmise käivitumiseni, ka lend lõppastme mootori seiskumisest edasi

cockpit, flight deck, (piloodi)kabiin – ruum, kust toimub õhusõiduki või kosmoselaeva juhtimine

codec, koodek – signaali digitaalse kodeerimise ja dekodeerimise tarkvara, samuti vastav riistvara

coefficient of drag, takistustegur – suurus, mis iseloomustab keha poolt tekitatavat takistusjõudu, sõltub keha liikumiskiirusest ja kujust,  ka coefficient of induced drag, coefficient of profile drag

cold-flow test, külmalt katsetamine – rakettmootori katsetamine ilma põlemiseta

colloidal propellant, kolloidkütus – peam.  tahke kütus, milles kütus ja hapendi kolloidseguna

combined cycle engine, kombineeritud tsükliga (rakett)mootor – rakettmootor, milles osal lennust kasutatakse hapendina õhuhapnikku

combustion chamber, firing chamber,  põlemiskamber – rakettmootori osa, milles toimub kütuse põlemine

combustion, põlemine, põlemis-  -  kütuse kiire oksüdatsioon põlemiskambris

combustion efficiency, põlemise kasutegur – põlemisel vabaneva energia suhe kütusesse kätketud energiasse

command destruct, hävituskäsk – raadio teel edastatav kanderaketi või kosmoseaparaadi hävitamise/kukutamise käsklus

communication satelliite, sidesatelliit, sidetehiskaaslane – satelliitsides retranslaatorina toimiv tehiskaaslane

compander, kompander – signaali mürataseme alandamise kompressori-ekspandrisüsteem

compatibility, ühilduvus, vahetatavus – süsteemide ja komponentide muudatusteta seostamise, koostoimimise ja vahetamise omadus

complex, (stardi)kompleks – ala ja üksus (kande)raketi stardivarustusega kosmodroomil

composite propellant, komposiitkütus – tahkekütus, mis koosneb tahkestatud põletusaine ja hapendi ning stabiliseerivate lisandite segust

comsat = communication satellite

console, 1) pult, 2) konsooljuhtpult – konsooltarind mõõturite, kuvarite ja juhtimislülititega operaatorile

constellation, konstellatsioon – 1) taevavõlvil lähestikku paiknevate heledate tähtede kujundid (tähtkuju), 2) orbiidil ühtlaselt jaotunud satelliitide parv maapinna ulatuslikuks katmiseks

contact ion thruster, (elektrostaatiline) ioon-rakettmootor -  rakettmootor, milles kiirendatakse kuumalt pinnalt eralduvaid ioone

contamination, saastumine, reostus – pinnale sadestuvad reondid, nt. optiliste pindade tuhmumine, ka mikroobide ülekanne

control, 1) juhtimine – süsteemi sisendmuutujate väärtuste sihipärane valimine süsteemi oleku muutmiseks soovitud viisil, 2) meede – abinõu millegi saavutamiseks, juhttoime, 3) reguleerimine – muutuja väärtuste sihipärane hoidmine etteantud piirides

coolant, jahutusvedelik – vedelik soojuse ülekandeks süsteemi ühest osast teise

corona, kroon – Päikese atmosfääri väline väga hõre ala

correction maneuver, korrektsioonimanööver – orbiidi muutmine lähenemiseks soovitule

corrective action, korrigeeriv meede – nõuetele mittevastavuse põhjuse kõrvaldamine

cosmodrome, kosmodroom – Venemaa rakettide stardialad, kosmosesadamad

cosmonaut, kosmonaut (kr `kosmos´ kord, maailmaruum + kr `nautes´meresõitja), kosmoselaeva või kosmosejaama meeskonna liige, ka maapealse kosmonautide ettevalmistuskursuse läbinud isik, astronaudi nimetus Nõukogude Liidus ja Venemaal

cosmonautics, kosmonautika (kr kosmos ’kord, maailm’ + nautike ’meresõit, laevasõit’), teaduse ja tehnika valdkond, mis tegeleb väljapoole Maa atmosfääri tehtavate lendudega ehk kosmoseruumi hõlvamisega, astronautika vaste venekeelsetes allikates

countdown, stardiloendus, ajaarvestus stardini – ajaühikute pöördloendus enne starti

coverage area, leviala, katteala – (satelliitside) signaali rahuldava vastuvõtu maa-ala

crew safety system, meeskonna ohutussüsteem – tajurite, testimissüsteemide ja kuvarite pardasüsteem turvalisuse jälgimiseks kosmoselaeval

crew, meeskond – kutselise ettevalmistusega isikud (mehed ja naised) kosmoselaevas

crewed spaceflight = human spaceflight = piloted spaceflight, mehitatud kosmoselend – inimest kandva kosmoselaeva lend

critical, elutähtis – tegevuse jätkamiseks väga oluline ressurss

crowler-transporter, roomiktransporter – kanderakettide (nt. kosmosesüstikute) vertikaalasendis transpordi vahend kosmodroomil

cryogenic propellant, krüogeenkütus – rakettmootori kütus, mis on vedel väga madalal temperatuuril, nt. vedel vesinik, vedel hapnik

cutoff, seiskamine - rakettmootori väljalülitamine välise käsklusega

cutoff velocity, lõppkiirus (mootori seiskumisel) – kiirus rakettmootori seiskumishetkel

D

data quality, andmekvaliteet – andmete usaldusväärsuse aste või tase, vastavus andmekasutaja nõuetele

dawn rocket, pärisuunaline rakett – idasuunas startiv rakett, mis kasutab ära Maa pöörlemise

deceleration, aeglustumine, aeglustus – negatiivne kiirendus

deep space, süvakosmos – 1) kosmosruum Maa-Kuu süsteemist kaugemal, 2) kosmosruum tagapool Marsi orbiiti

declination, deklinatsioon, kääne – ekvaatoriline (taeva)koordinaat, taevakeha nurkkaugus taevaekvaatorist

delayer, viiviti, aeglusti – raketikütuse lisand põlemiskiiruse aeglustamiseks

delta V, kiiruse muutus – kosmoseaparaadi kiiruse muutus, mis on vajalik ühelt trajektoorilt teisele siirdumiseks või laskumiseks

de-orbit burn, (rakettmootori) pidurdustöö – rakettmootori töötamine kosmoseaparaadi liikumisele vastassuunas, nt. madalamale orbiidile siirdumiseks

descent path, laskumistrajektoor – kosmoseaparaadi Maale laskumise trajektoor

development 1) arendus – väljatöötlus- ja täiustustegevus, nt tootearendus üldiselt, 2) väljatöötamine – konkreetse toote saamiseks süsteemi osana või turule

direct ascent, otsekulgemine – lend otse sihtmärgile, nt. lend Kuule ilma vaheorbiidita

direct broadcast satelliite, otselevi sidesatelliit – otse vastuvõtjatele signaali edastav satelliit

direct flight, otselend – lend sihtobjektini ilma kosmoseaparaati täiendamata, nt. teise kosmoseaparaadiga põkates

directional antenna, suundantenn – kiirgust teatud ruuminurka suunav antenn

directed energy, suund-kiirgusenergia, energiakiir – suunatud elektromagnetkiirgusena (nt. laserikiirena) edastatav energia

disaster recovery, avariijärgne taaste – süsteemide ja andmete toimimise taastamine peale intsidenti

disconnection, (ühenduse) lahutamine – kahe või enama süsteemi vahelise ühenduse katkestamine, ka katkemine õnnetuse tõttu

disruption, katkestus – süsteemi käideldavuse ettekavatsematu kadu pikemaks ajaks mingi ootamatu sündmuse mõjul

docking, põkkumine, põkkamine – ühe kosmoseaparaadi ühendamine teisega

Doppler tracking, jälgimine signaali Doppleri efekti põhjal – satelliidi jälgimine selle raadiosignaalis täheldatava Doppleri efekti põhjal

downlink, signaal alla – kosmoseaparaadilt saadetav/saadav raadiosignaal

downrange, orbiidile tõusu piirkond – maaala, mille kohal lendab satelliit enne orbiidile jõudmist

drag, (keskkonna)takistus – kosmoseaparaadi lendu pidurdav keskkonna mõju

drogue (parachute), eel-langevari – väike langevari kosmoseaparaadi langemise pidurdamiseks ja lennu stabiliseerimiseks, enamasti põhilangevarju avanemise eel

drift, triiv – füüsikalise suuruse või signaali parameetri aeglane soovimatu muutumine; instrumendi metroloogiliste omaduste aeglane muutumine

dry mass, kuivmass - Raketi (või muu seadme) mass ilma kütuseta, kuid lastiga.

duct, ducted fan, turboventilaator-reaktiivmootor – siseneva õhu turbokompressoriga reaktiivmootor

dynamic behavior, dünaamikaomadused – süsteemi või komponendi käitumine tegelikes kasutustingimustes, sh. kiirenduste ja vibratsioonide korral

dynamic response, koste dünaamika – sisendmõjutusele järgneva reaktsiooni (koste) muutumine ajas

dynamics, dünaamika – mehaanika haru, mis uurib kehade liikumist neile rakendatud jõudude mõjul

dysbarism, düsbarism – õhurõhu muutumisest (peam alanemisest) tingitud sümptomid elusolenditel

E

early warning satellites, eelhoiatussatelliidid – (militaar)satelliidid sõjarakettide stardi registreerimiseks

Earth resources satellites, Maa seire satelliidid – Maa atmosfääri, maapinda ja ookeane jälgivad teadussatelliidid

Earth station, maajaam – seadmestik satelliitidelt ja kosmosesondidelt informatsiooni vastuvõtuks (ka juhtimiseks) maapinnal

Earth-orbit rendezvous, seostumine Maa orbiidil – satelliitide orbiidil lähendamine dokkimiseks, tankimiseks või ühendamiseks

Earth-stabilized satellites, geostabiliseeritud satelliidid – satelliidid, millede teljed on püsivalt seotud suunaga Maa keskpunkti

eccentric orbit, ekstsentriline orbiit – tugevasti elliptiline orbiit

eccentriticity, ekstsentrilisus – koonuselõike kuju määrav parameeter

ecliptic, ekliptika – suurringjoon taevasfääril, millel Päike näivalt aasta jooksul liigub

effective exhaust velocity, (gaasi) toimiv väljekiirus – toimiv gaasi väljumiskiirus rakettmootorist

egress, väljapääs, väljumis-  - sündmus või süsteem väljundamiseks

ejection capsule, 1) katapultkabiin – õhusõiduki või kosmoselaeva eemaldatav ruumiüksus, langevarjuga maandatav , 2) katapultkapsel – konteiner instrumentide maandamiseks

effectiveness, toimivus – plaanitud tulemuste saavutatuse ulatus, oodatava toime ilmnemine

efficiency, tõhusus – saavutatud tulemuste suhe sellesse, kui hästi on kasutatud ressursse

electric propulsion, elektri-reaktiivmootor, seade, milles elektrienergia muudetakse ioniseeritud aine (kütuse) suunatud väljutamise kaudu veojõuks

electric sail = e-sail = electric solar wind sail, elektriline päikesepuri - päikesetuule osakeste voogu kasutav elektri-reaktiivmootor

electromagnetic propulsion, elektromagnetiline reaktiivmootor – elektri-reaktiivmootor, milles plasmakütust kiirendatakse

electrostatic propulsion, elektrostaatiline reaktiivmootor – elektri-reaktiivmootor, milles elektriväljaga kiirendatakse ja väljutatakse laetud osakesi

electrothermal propulsion, elektrotermiline reaktiivmootor – kütusainet kuumutatakse elektriliselt ja väljutatakse düüsi kaudu

elevation (angle), kõrgus – horisondiline koordinaat

elevation (angle), kõrgus(nurk) – horisondiline koordinaat; taevakeha suuna ja matemaatilise horisondi vaheline nurk

elevator, kõrgustüür – aerodünaamiline juhtpind õhusõiduki tangaažinurga muutmiseks

emergency, hädaolukord – ootamatu olukord, mis kahjustab või ohustab varasid, inimesi, keskkonda vm.

emergency landing, hädamaandumine – planeerimata maandumine, mille on põhjustanud lennu ajal tekkinud hädaolukord

entry corridor, laskumiskoridor - planeetidevahelise kosmoseaparaadi ohutut laskumist kindlustav trajektooride vahemik atmosfääris

ephemeris, efemeriidid – taevamehaanika seaduste põhjal arvutatud tabelid, mis kirjeldavad taevakehade asendeid mingite ajahetkede jada ulatuses

equatorial coordinates, ekvaatorilised (taeva)koordinaadid – taeva sfäärkoordinaatide süsteem, mis on seotud maa pöörlemisega: otsetõus ja deklinatsioon

equatorial orbit, ekvaatororbiit – orbiit, mille tasapind langeb kokku Maa ekvaatori tasapinnaga

erasure, (füüsiline) kustutus – andmete kõrvaldamine kandjalt välise mõjuri abil

erector, püstitamiskraana – raketi horisontaalasendist vertikaalsesse viimise seadmestik

erosive burning, erosiivpõlemine – tahke kütuse intensiivpõlemine gaasivoolu keskkonnas

error log, tõrkelogi – süsteemi tavaseire vahendeid

escape energy, paoenergia – kosmoseaparaadi massiühiku kohta vajalik energia Maa külgetõmbejõu ületamiseks

escape maneuver, pagumanööver – manööver taevakehalt lahkumiseks

escape rocket, päästerakett – rakett meeskonnakabiini eemaldamiseks avariis kanderaketist

escape tower, päästeraketi tarind – päästeraketti meeskonnakbiini ja kanderaketiga ühendav tarind

escape velocity, paokiirus – kosmoseaparaadile vajalik kiirus taevakeha külgetõmbejõu ületamiseks

escape-velocity orbit, paokiirusorbiit – paokiirusega kosmoseaparaadi orbiit Päikese ümber

event, sündmus – teatava asjaolustiku teke või muutumine, sh. millegi toimumata jäämine

evaporation, evaporatsioon, aurumine – maa- ja veepinnalt toimuv aurumine

evaporation cooling, aurustusjahutus – pinna jahutamine vedeliku aurumise läbi

evaporimeter, aurumismõõtur, evaporimeeter – aurumise kiiruse kaudu niiskust mõõtev instrument

examination, uurimine – süsteemi toimimise läbivaatus, lisaks testimisele

exhaust nozzle, väljedüüs – rakettmootori põlemiskambri väljeotsak

exhaust plume, väljundjuga – raketi põlemiskambrist väljuv gaasijuga

exhaust stream, väljundvoog – raketi põlemiskambri düüsist väljuv gaasi ja osakeste voog

exhaust velocity, väljekiirus – gaasi ja aine väljekiirus rakettmootorist

exit, exit plane, (düüsi) väljundava – raketi põlemiskambri väljedüüsi ava või pind

exit pressure, väljundrõhk – gaasi rõhk raketi väljedüüsis

exoatmospheric, atmosfääriväline – väljaspool Maa atmosfääri paiknev, alates üle 100 km kõrguselt

exoatmospheric interceptor, atmosfääriväline hävitusrakett – raketitõrjes kasutatav väljaspool atmosfääri lendav ründerakett

exobiology, eksobioloogia (astrobioloogia) – teadus Maa-välisest elust, selle tekkimise ja püsimise tingimustest

exosphere, eksosfäär – Maa ja planeetide atmosfääri kõige ülemine, hõre kith

expandable space structure, paisuv kosmosetaristu – väikeses ruumalas orbiidile viidav ja seal laiendatav taristu

expansion ratio, paisumistegur – 1) rõhkude suhe rakettmootori põlemiskambris ja väljedüüsis, 2) põlemiskambri väljeava ja väljedüüsi väljeava pindalade suhe

exploding bridgewire, süütav lühistraat – vooluahela peenest traadist lõik, mis pingestades süttib ja süütab raketikütuse

explosive-activated device, plahvatustäitur - elektriliselt süüdatav pürotehniline seade tarindite lahutamiseks

explosive bolt, lõhkepolt, püropolt – kinnituspolt sisemise lõhkelaenguga kinnitusest vabanemiseks

external, väline, välis-  - väljaspool organisatsiooni, süsteemi või objekti olev

external tank, väline kütusepaak – kütusemahuti väljaspool raketi põhi-väliskuju

extragalactic astronomy, Galaktika-väline astronoomia – teadus teistest galaktikatest väljaspool Linnuteed

extraterrestrial (ET), Maa-välised nähtused (ka olendid) – hüpoteetilised sündmused ja olendid väljaspool Maa atmosfääri

extravehicular activity (EVA, space walk) – kosmonautide tegevus väljaspool kosmoselaeva või –jaama, avakosmoses

F

facilities, 1) hooned, rajatised - taristu, 2) alusteenused – elektrivarustus, veevarustus, õhk, soojus,  3) territoorium – organisatsiooni maa-ala,  4) vahendid – üldises tähenduses mingi tegevuse jaoks vajalikud instrumendid jms.

fail-operational, tõrkepuhune, tõrketalitluslik (süsteem) – süsteem, mis jätkab toimimist peale üksikut tõrget

fail-safe, veakindel – vigu või tõrkeid ületav süsteem, jätkab toimimist

failure, 1) tõrge – süsteemi või komponendi võimetus töötada ettemääratud viisil, tõrke põhjuseks võib olla rike,  2) nurjumine – ebaõnnestumine, negatiivne tulemus, 3) suutmatus – suutmatus vastata nõuetele või rahuldada kriteeriume

fairing, 1) kaitsevoolundi – kosmoseaparaadi (nt. tehiskaaslase) kinnitusala ja kaitsekate kanderaketi ninas üleslaskmise ajal; 2) voolundi – struktuurielement lennuvahendi voolujoonestamiseks

fall-away section, eemaldatav tarind – raketist lennul eemaldatav ja laskuv koostisosa, nt. esimene raketiaste

fast-burn booster, kiiresti põlev rakett – raketitõrje huvides tavalisest kiiremini aktiivset lõiku trajektoorist läbiv ballistiline rakett

fatigue, väsimus – koormusest tingitud materjali omaduste muutumine, peam halvenemise suunas

fault, rike – süsteemi mingi osa ebanormaalne seisund või defekt, võib põhjustada tõrke

fault tolerance, tõrketaluvus – süsteemi võime ületada üht või mitut tõrget või viga

feedback, tagasiside(stus) – elektriline ühendus, mille kaudu juhitakse osa (võimendi) väljundsignaalist tagasi sisendisse

feeder line, toiteliin – signaaliallika ja koormusega sobitatud ülekandeliin, nt. koaksiaalkaabel

ferret, nuuskursatelliit – luuresatelliit, mis kuulab pealt ja edastab võõrriikide kohal lennates nende maapealseid, peam. teenistuslikke raadioside-signaale

ferry flight, üleveo-lend – kosmoselennuki vedamine tavalennukil

field, väli – teatud suuruse ruumiline jaotus

field of view, vaateväli – optikainstrumendi vaatenurk või vaateväli

fin, 1) kiil - lennuki stabilisaatorpind, 2)  (jahutus)ribi mootoril

flight control system, lennujuhtimissüsteem – süsteem kosmoseaparaadi stardi juhtimiseks

fin, (stabilisaator)kiil – plaatmoodustis raketi küljes lennu stabiliseerimiseks

fire resistant, kuumuskindel – materjalide ja komponentide temperatuuritaluvus

firing chamber = combustion chamber

first motion, paigaltvõtt – raketi esimene stardivõpatus, vertikaalse stardi korral takeoff

fission, nuclear, tuuma lõhustamine, tuuma lõhustumine

fixed-wing aircraft, fikseeritud tiibadega lennuvahend

flame bucket, joaneelaja, joaämber – stardirambi alune õõnsus kuumade gaaside vastuvõtuks

flame deflector, joa deflektor – rakettmootori kuuma gaasi eemale juhtiv tarind stardirambi all

flame spreading interval, süttimisperiood – ajavahemik tahke kütuse süütamisest kuni täieliku süttimiseni

flammability, süttivus – aine omadus süttida

flap, tagatiib – juhitav tiibelement lennuvahendil

flashback, tagasiheide – normaalsele vastassuunas esinev purse rakettmootoris

flare, (pidurdus) loide – 1) süstiklaeva pidurdustungal, 2) purse Päikese kromosfäärist

fleet ballistic missile submarine, (laevastiku) aatomiallveelaev-raketikandja – ballistilisi ründerakette kandev aatomiallveelaev

flight acceptance test, vastuvõtukatsetus – riistvara kõlblikkuse lennueelne kontroll

flight control, lennu juhtimine – lennuvahendi trajektoori ja operatsioonide juhtimine

flight control room, (lennu) juhtimiskeskus – lennu juhtimise taristu

flight control system, lennu juhtimissüsteem -  juhtimiskeskuse taristu, tarkvara ja isikkoosseis

flight crew, (lennu) meeskond – inimesed lennuvahendi või kosmoselaeva pardal

flight data file, lennu andmefail – lennu ettevalmistamise andmestik

flight path, (spacecraft´s trajectory), lennutrajektoor – lennuvahendi massikeskme liikumistee

flight path angle, lennutrajektoori kaldenurk – lennuvahendi kiirusvektori nurk kohaliku horisondi suhtes

flight profile, lennutrajektoori profiil – lennutrajektoori kõrguse tunnuskõver

flight readiness firing, lennuk valmisoleku testkäitamine – rakettmootori lühiajaline kontrollkäitamine stardirambil

fluence, (kiirgus)energia pindtihedus – raketitõrjerelva (laseri) energia pindtihedus sihtmärgi juures

flux, voog – osakeste, kiirguse vms. hulk ajaühikus antud pinnale

flux density, voo pindtihedus – pinnaühikule langev voog

flyby, fly-by, möödalend – lähenemine ja möödumine teatud objektist

fly-away disconnects, lahtiühendamine, teenindusahelate katkestamine – stardieelne ja –aegne maapealsest teenindussüsteemist eraldumine

flywheel, hooratas-salvesti – massiivne ratas, millele antud pöörlemise energiat saab kosmoseaparaadis ära kasutada

follow-up, järeltoimingud – plaanilistele toimingutele järgnevad tulemustest sõltuvad toimingud

footprint, laskumisala – maa-ala, mille piires on ette nähtud kosmoselaeva laskumine

forward error correction, ennetav veaparandus – veaparandustehnika, mille puhul edastatavad andmed sisaldavad lisabitte vigade parandamiseks vastuvõtja juures

fractional orbit bombardment system (FOBS), satelliitpommitamise süsteem – võimalik globaalseks raketirünnakuks kasutatav süsteem, mille puhul (tuuma)pommid paiknevad orbiidil

free fall, vaba langemine – objekti liikumine ainult gravitatsiooni mõjul (võimalik õhutakistuse arvestamine)

free fall acceleration, raskuskiirendus, vaba langemise kiirendus – kiirendus, mille keha saab gravitatsiooniväljas

fuel, kütus – aine, mille põlemisel vabaneb soojusenergia, kasutatakse rakettmootorites; vedelkütuse korral lisatakse kütusainele (nt. petrooleum) hapendit (nt. vedelhapnik)

fuel cell, kütuselement – kamber, milles keemilise reaktsiooni tulemusena saadakse elektrienergiat

fuel remaining, kütusejääk – kütuse kogus paagis lennuetapi lõppemise hetkel

fuse, süütenöör – tahke kütuse süttimist kiirendav pael

G

gal, gall, Gal – gravitatsioonikiirenduse ühik, tuletatud Galileo auks, 1 cm s-2

Galaxy, Linnutee, Linnutee galaktika – spiraalgalaktika, milles paikneb päikesesüsteem

gantry, teenindustorn – stardirambi vertikaalne osa raketile juurdepääsuks ja teenindamiseks

gantry crane, teenindustorni kraana – stardiplatvormi läheduses seisev või manööverdav kraana

gas generator, gaasigeneraator – põlemiskamber kuuma gaasi tekitamiseks, nt. vaba turbiiniga turbiinmootorites

gaseous propellant, gaas(iline)kütus – gaas-reaktiivmootori tööaine

gaseous propellant rocket engine, gaas-reaktiivmootor – kõrgel survel olevast töögaasist käitatav väike reaktiivmootor

gelled propellant, geelkütus – kütus, mis lisanditega on muudetud kolloidsüsteemiks (geeliks)

generation ship, põlvkondade (tähe)laev – väga pikka aega kulgev kosmoselaev, millel vahelduvad meeskonna põlvkonnad

GEO = geostationary orbit – geostatsionaarne orbiit

geocentric, geotsentriline, Maa-keskne – Maad keskpunktiks võttev, Maa keskpunktist lähtuv

geodesy satelliite, geodeesiasatelliit – satelliit maapinna punktide asendi määramiseks  suure täpsusega

geoid, geoid – geomeetriline keha, mille kuju kõige täpsemini vastab Maa tõelisele kujule, ühtib merede ja ookeanide häirimata veepinnaga

geomagnetic storm, geomagnetiline torm, magnettorm – mõnest minutist paari ööpäevani kestev maa magnetvälja tugev korrapäratu muutumine, põhjustatud päikesetuule puhangust

geoprobe, kosmosesond(rakett) – kosmoseaparaat lähikosmose uurimiseks alates 6440 km (4000 miili)

geospace, Maa-Päike ruum – kosmosruum Maa atmosfääri ülapiirist Päikeseni

geosphere, geosfäär(id) – Maa teatava kindla koostise ja omadustega kiht: magnetosfäär, atmosfäär, hüdrosfäär, litosfäär, vahevöö, tuum

geostationary orbit (GEO), geostatsionaarorbiit – 35784 km kõrgune ringorbiit Maa ekvaatori tasapinnas, mille puhul satelliit jääb sama maapinna punkti kohale

geosynchronous orbit (GSO), geosünkroonorbiit – satelliidi 35784 km kõrgune ringorbiit väikese kaldenurgaga ekvaatori tasapinna suhtes, satelliit jääb sama pikkuskraadi kohale

geosynchronous/geostationary transfer orbit (GTO), GSO-eelne elliptiline orbiit – elliptiline orbiit apogeega 35784 km ja perigeega mõnisada km, millelt satelliit viiakse geosünkroonorbiidile

getter, getter – elektrovaakuumseadises gaasi ja auru neelav aine

g-force, kiirenduskoormus – kosmoselaevale ja astronautidele kiirendusest või aeglustumisest mõjuv jõud, mõõdetuna normaalse Maa raskusjõu g suhtes

g-meter, kiirenduskoormuse mõõtur – instrument kiirenduskoormuse mõõtmiseks g ühikutes

giant planets, hiidplaneedid – Päikesesüsteemi suured planeedid Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun

gimbal, kardaanriputi, kardaanliigend – 1) universaalliigend pöörlemise ülekandeks nurga all lõikuvate võllide vahel; 2) gürokompassi orientatsiooni säilitamist võimaldav mehhanism

gimballed motor, kardaanliigendiga rakettmootor – kallutamiseks kardaanliigendile kinnitatud motor, nt lennu suuna korrigeerimiseks

glide, liuglemine – mootorita lend, purilend

glide path, glissaad – liuglemisnurk lennuki maandumisel

governor, regulaator –  kiirusregulaator, kütuse voolu regulator

grain, tera – tahke kütuse struktuurielement, võib ühendada aluskütuse ja hapendi

graveyard orbit, ärastusorbiit – orbiit, millele viiakse tegevuse lõpetanud satelliit ja kus ta atmosfääri sisenedes hävib

gravimetry, gravimeetria – Maa raskusvälja uurimine

gravipause, neutraalpunkt – punkt või pind, millel ühe keha gravitatsioonijõud on tasakaalustatud teise keha gravitatsioonijõuga

gravisphere, gravisfäär – ruumiosa, milles antud taevakeha gravitatsioonijõud ületab teiste taevakehade gravitatsioonijõudusid

gravitation, gravitatsioon, gravitatsioonikiirendus – kohalikust gravitatsioonist tingitud kiirendus planeedi pinnal või selle läheduses, Maal raskuskiirendus

gravitational constant, gravitatsioonikonstant – kahe punktmassi vahelist gravitatsioonijõudu iseloomustav füüsikakonstant: kahe teineteisest 1 m kaugusel oleva kilogrammise punktmassi vaheline tõmbejõud

gravity (gravitational) acceleration, raskuskiirendus – vaba langemise kiirendus; kiirendus raskusjõust, ekvaatoril merepinnal 9,78 m s -2

gravity assist, gravitatsioontõmme – planeetidevahelise sondi kiiruse ja trajektoori ettekavatsetud muutmine teistest planeetidest möödalennul nende gravitatsioonivälja mõjul, millega saavutatakse kütuse kokkuhoid

gravity (gradient) stabilization, gravitatsioon-stabiliseerimine, tehiskaaslase orienteerimise passiivmeetod, mille korral tema pikitelg võtab kohaliku vertikaal- või radiaalsuuna

gravity, gravitatsioon, raskusjõud – universaalne vastastikmõju ehk interaktsioon, mis avaldub kõigi kehade vastastikuses tõmbumises

grayout, kiirenduspimestumine – ajutine nägemise kadu suurel kiirendusel – halveneb pea verevarustus

gross liftoff weight (GLOW), kogumass – lennuvahendi mass meeskonna, kütuse ja lastiga

ground receiving station, maapealne vastuvõtujaam – (seire)satelliidilt andmete vastuvõtu jaam

ground support equipment (GSE), maapealne teenindustaristu -  starti ja lendu teenindav maapealne seadmestik

ground-track, lennutrajektoori projektsioon maapinnal – Maa keskpunkti ja satelliiti ühendava sirge lõikepunktid maapinnaga

g tolerance, kiirendusetaluvus – inimese või looma vastupanuvõime kiirenduse suhtes

guidance, suunamine, orienteerimine – satelliidi telgede suundade muutmine või säilitamine

guided missile, juhitav lendrelv – lendrelv, mille lendu juhitakse sihtmärgini jõudmiseni

guided missile equipment carrier, raketi varustuse kandja – juhitavate rakettide ja nende väljasaatmise lisavarustuse kandja

guided missile submarine (SSGN), tuumaallveelaev-raketikandja – ballistiliste rakettide väljasaatmiseks võimeline tuuma-jõuallikaga allveelaev

gun-launch to space, kahurist kosmosesse tulistamine – võimalik keha kosmosesse saatmine elektromagnetkahuri abil

gyroscope, gyro, güroskoop – kiiresti pöörlev telgsümmeetriline keha, mille pöörlemistelje asend ruumis säilib, rakendatakse gürokompassides ja automaatpilootides

H

habitable payload, last-eluruum – kosmoselaeva lastiks olev elamiskõlblik (hermeetiline) ruum

Hall-effect thruster, Halli efektil põhinev (väike)mootor – väike rakettmootor, milles hõredat plasmat kiirendatakse tugevas magnetväljas

HAN = (NH2OH+NO3), hüdroksüül-ammooniumnitraat – sünteetiline raketikütus

Hand-held Maneuvering Unit, astronaudi rakettmootor – astronaudi kantav pisimootor, milles reaktiivjõu tekitamiseks kasutatakse rõhu all gaasi, nt. lämmastikku

hangfire, süüteviga – kütuse süütamise/süttimise vale ajastus

hard kill, raske hävitamine – sihtmärgi hävitamine hästi jälgitava tulemusega

hard landing, kukkumislaskumine – kosmoseaparaadi järsk langemine taevakehale, tavaliselt purunemine

hard mockup, täismakett – kosmoseaparaadi või instrumendi täielik koopia testimiseks, demonstratsiooniks, treeninguks

hardness, kõvadus, jäikus – raketitõrjes kasutatav suurus objekti pinna iseloomustamiseks

hard vacuum, kõrgvaakum – kosmosruumi tingimustele vastav vaakuum

hardware, riistvara – seadmestik, süsteemi esemelised komponendid

harmful interference, kahjulikud häired – mõjutused, mis takistavad toimivusnõuete täitmist

hatch, luuk – hermeetiliselt sulguv luuk kosmoselaeval

hazard , stiihiline oht, õnnetusoht – võimaliku kahjustuse looduslik või ettekavatsematu allikas, vastandina ründele

heading, kurss – lennuvahendi pikitelje suund, nurk pikitelje ja tegeliku (true heading) või magneetilise (magnetic heading) põhjasuuna vahel

head-up display, kuva aknal (vaateklaasil) – näitude projekteerimine piloodile poolläbipaistva akna abil

heat barrier, soojuspiir, kuumuspiir – kiirus, mille puhul atmosfääris kuumenemine ohustab laskuvat kosmoseaparaati

heat shield, soojuskaitsekiht – kosmoselaeva kaitsekiht atmosfääris kuumenemise vastu

heavy-lift launch vehicle, võimas kanderakett – kümnetonnist lasti madalale orbiidile toimetav kanderakett

helicon thruster, helikonmootor – pulseerivat gaasplasmat ja elektromagnetilist kulglainet kasutav mootor

heliocentric, heliotsentriline – Päikese-keskne käsitlus, ka koordinaadid

heliopause, heliopaus – heliosfääri piir, millest väljaspool on tähtedevaheline aine tihedam

heliosphere, heliosfäär -  Päikese mõjupiirkond kosmoses, raadiusega 50-100 astronoomilist ühikut, hõlmab ka päikesesüsteemi (Päikese plasma leviala)

heliostat, heliostaat – tasapeeglitest seade, mis hoiab optikasüsteemi Päikesele suunatuna

HEO = 1) highly elliptical orbit, tugevasti elliptiline orbiit, 2) high Earth orbit, kõrge geotsentriline orbiit (geosünkroonsest orbiidist kaugemal, üle 35 786 km)

high mass fraction, suur kütuse osa – kõrge kütuse massi ja mootori kogumassi suhe

high-energy radiation, kõrgenergiakiirgus – tuhandetes elektronvoltides energiaga osakeste kiirgus

high-gain antenna, suure võimendusega antenn – kosmoselaeva (suund)antenn, nt. Yagi-antenn või  paraboloidpeegeldiga antenn

hit-to-kill vehicle, löökhävitaja – kosmoseaparaati löögiga hävitav mürsk või lennuvahend

Hohmann (transfer) orbit, Hohmani orbiit – optimaalne trajektoor, mille abil viiakse kosmoseaparaat ühelt ringorbiidilt teisele; elliptiline üleminekutrajektoor

hold, peetus – paus stardiprotsessis

hold-down test, stenditestimine – süsteemi või allsüsteemi testimine stardipositsioonil

holding fixture, testimis-kinnitus(vahend) – seade või varustus raketiastmete ja lasti toestamiseks monteerimisel ja testimisel

holding pond, sadestuskauss – tarbevee ja vedelike kogumissüsteem püstise raketi all

homing, isesihitumine, autosuundumine – sihtmärgile suunduva raketi iseseisev suundumine

homing guidance, autosuunamissüsteem – raketi suunamissüsteem sihtmärgi kuvandit või kiirgust kasutades

horizon, horisont, silmapiir – maapinda taevalaotusest eraldav näiv ringjoon

horizon (celestial) coordinates, horisondilised koordinaadid – taevasfääri objektide asukohta kirjeldavate koordinaatide süsteem

horizontal preflight checkout, testimine (raketi) horisontaalasendis

hot test, kuumtestimine – töötava rakettmootori testimine

housekeeping, pardamajandus – rutiinoperatsioonid orbiidil kosmoseaparaadi süsteemide seisundi jälgimiseks ning nende viimiseks ettenähtult toimivasse (sh. asustuskõlblikku, tehnoloogia demonstratsiooni või teaduseksperimendi jaoks vajalikku) seisundisse

housing, kere, ümbris, kest, kaitsekate

human factors, inimtegurid, inimfaktorid – biomeedikalised, psühholoogilised ja sotsiaalsed probleemid inimesel tehiskeskkonnas

human spaceflight = crewed spaceflight, mehitatud kosmoselend - inimest kandva kosmoselaeva lend

hybrid motor, hübriidmootor – kombineeritud kütuseid kasutav mootor

hybrid propellant rocket engine, hübriidkütusega rakettmootor – (enamasti) vedel– ja tahkekütust kasutav rakettmootor

hydrazine (fuel), hüdrasiin(kütus) – vedel raketikütus, mis võib olla kasutatud ühe- või kahekomponendilisena

hydrobot, sond-allveelaev – kaugjuhtimisega robot-allveelaev planeedi ookeani uurimiseks

hydrogen peroxide (H2O2), vesinikperoksiid – varasemates rakettmootorites kasutatud hapendi

hyperbaric (chamber), hüperbaarne (kamber) – normaalsest kõrgem õhurõhk, ülerõhuline ruum

hyperbolic orbit, hüperboolorbiit – hüperboolikujuline kosmoseaparaadi orbiit, kasutusel planeetidevaheliste lendude korral

hyperbolic velocity, hüperboolkiirus – hüperboolorbiidi jaoks vajalik planeetidevahelise kosmoseaparaadi kiirus

hypergolic, isesüttiv raketikütus, ka hüpergoolkütus -  kahe vedelkomponendi kokkupuutel süttiv raketikütus, mille kasutamise korral kaob vajadus spetsiaalse süüteseadme järele rakettmootoris

hypersonic, hüperhelikiirus – heli kiirust vähemalt 5 korda ületav kiirus, Mach 5

hyperspectral imaging, hüperspektraalpildistus – Maa pinna pildistamine, mille puhul pildid saadakse paljudel lainepikkustel

hypervelocity gun, meteoroide imiteerivate ülehelikiiruseliste osakestega pommitamise seade

hypoxia, hapnikupuudus – hapnikupuudus organismis, mis viib haiguslike ilminguteni

I

ice frost, härmatis – allajahtunud tarindiosistel (nt vedela hapniku paagil) tekkivad jääkristallid

ideal burning, ideaalpõlemine – tahke kütuse täiesti ühtlane põlemine mootoris

ideal rocket, ideaalrakett – rakettmootori arvutuslik-konstruktsiooniline mudel, millest reaalsed keemilise kütusega mootorid erinevad 1-6 %

igniter, süütur, süüteseade – rakettmootori kütuse (alg)süütamise seade

ignition, süüde – raketikütuse esmane põlema süütamine

ignition lag, süüte-ajategur – ajavahemik elektrikontaktist veojõu tekkimiseni raketi stardil

ignition system, süüteseade – kütuse algsüütamise seade mootori käivitamiseks

illicit cargo, illegaallast – kosmoseaparaadi pardale illegaalselt paigaldatud esemed

image converter, kuvandimuundur – elektronoptiline muundur kuvandi spektraalesituse muutmiseks, nt. infrapunakiirgusest nähtavaks või röntgenkiirgusest nähtavaks

imaging radar, kuvandradar – kuvandit (pilti) väljastav radar

impact, toime – tegevuseesmärkide saavutatuse taseme (ebasoodne) muudatus, intsidendi tagajärje mõõt või kirjeldus

impulse, impulss – (füüsikas)  liikumishulk; raketi veojõud korrutatud ajaga

impulse, total, koguimpulss, summaarne impulss – mootori veojõu integraal üle kogu põlemisaja

impulse-weight ratio, koguimpulsi suhe stardimassi – raketikütuse efektiivsuse näitaja

Imux = input multiplexer, sisendikommutaator – kommutaator sisendsignaalide valimiseks

inclination, kalle, kaldenurk – orbiidi tasapinna kaldenurk ekvaatori tasapinna suhtes

inertia, inerts – keha omadus säilitada oma liikumisolekut kuni kehale mõjuvad jõud seda ei muuda

inertia wheel, inertsajam – satelliidis pöörlev massratas satelliidi stabiliseerimiseks

inertial force, inertsijõud – keha reaktsioon kiirendusele; inertsi põhjustatud lisajõud mitteinertsiaalses taustsüsteemis

inertial guidance, inertsiaalnavigatsioon – joon- ja nurkkiirenduste pideval jälgimisel põhinev navigatsioonisüsteem

inertial platform, inertsiaalalus – 1) güroskoopide abil lennuvahendis säilitatav tugitasand, 2)  güroskoopidega stabiliseeritud platvorm kosmoseaparaadil

inertial reference device, inertsiaaletalonseade – inertsiaalalusel tugisüsteem

inertial system, inertsiaalsüsteem – taustsüsteem, milles kehtib inertsiseadus

inclined orbit, kaldorbiit – orbiit, mille tasand on ekvaatori tasandi suhtes kaldu

infrared astronomy satellite, infrapuna-astronoomia satelliit – spektri infrapunases osas astronoomilisi vaatlusi toimetav satelliit

infrared radiometer, infrapunakiirguse radiomeeter – instrument objektide infrapunakiirguse mõõtmiseks, kasutatakse kaugseires

ingress, sissekäik, sisenemine, pääs – astronaudi siirdumine siseruumi, siirdumisvärat

initiator, initsiaator – põlemisprotsessi käivitav elektriseade või süüteplahvatus

injector, pihusti – vedelkütust ja hapendit põlemiskambrisse pihustav element

injection, 1) orbiidile saatmine – kosmoseaparaadi orbiidile viimise protsess, 2) ajavahemik ballistilisele trajektoorile jõudmiseks, 3) injektsioon – kütuse sisestamine mootori põlemiskambrisse

input, 1) sisend – süsteemi, protsessi vms. sisestuskoht, 2) sisendandmed – süsteemi, protsessi, seadmesse vms. sisestatavad andmed või nende andmete sisestamine, 3)  lähteandmed – projekti, plaani, analüüsi, hindamise vms. aluseks olevad andmed

insolation, päikesekiiritus – Päikese otsese kiirguse vootihedus planeedil või kosmoseaparaadil

intentional ignition, süütehetk -  rakettmootori  käivitushetk

interference, 1) interferents – kahe või enama laine liitumisel tekkiv nähtus, 2) häiring – normaalset talitlust häiriv nähtus

internal, sisemine – objekti sees olev või ta osade vahel toimuv

interplanetary environment, planeetidevaheline keskkond – Päikesesüsteemi planeetide vaheline keskkond, mis sisaldab hajusainet – hõredat tolmu ja gaasi (sh. plasmaosakesi); põhjustab zodiaagivalgust.

interplanetary station, planeetidevaheline (automaat)jaam – mehitamata kosmoseaparaat, millega uuritakse taevakehi päikesesüsteemis ja planeetidevahelist ruumi

intergalactic travel, galaktikatevaheline reis – oletuslik reisimine Galaktikast välja

interplanetary magnetic field, planeetidevaheline magnetväli

interplanetary space, planeetidevaheline (kosmos)ruum – kosmosruum Kuu orbiidist päikesesüsteemi servani

intersatellite link, satelliitidevaheline side – kahe sidesatelliidi vaheline kommunikatsioon

interstage, adapter, ühendusmoodul – raketiastmeid ühendav vahemoodul

interstellar ark = generation ship

interstellar medium, tähtedevaheline keskkond (aine) – galaktikates tähtede vahel paiknev hajusaine, peam. gaasina, väheselt ka tolmuna

interstellar probe, tähtedevaheline sond – lähimate tähtedeni saadetav kosmoseaparaat

interstellar ramjet, tähtedevaheline otsevoolurakett – tähtedevahelist ainet kasutav ja tähtedevahelist kaugust ületav otsevoolurakett

interstellar space, tähtedevaheline ruum – kosmosruum päikesesüsteemi piirist meie Galaktika piirini

ion propulsion, ioon-reaktiivmootor – mootor, milles reaktiivjõu tekitab elektrostaatilises väljas kiirendatud ioonide voog

ionized plasma sheath, ioniseeritud plasmaümbris – kosmoseaparaati laskumisel ümbritsev ioniseeritud plasma kiht, mis häirib raadiosidet

ionosphere, ionosfäär – planeedi atmosfääri plasmaolekus väliskiht

J

jansky (Jy), jansky – kiirgusvoo tiheduse ühik raadioastronoomias

jet, düüs, (düüsi)pihusti – muutuva ristlõikega gaasi- või vedelikukanal (reaktiivmootoris)

jet deflection, reaktiivjoa kallutussüsteem – mootori veojõu suunamine liikumisele vastassuunas laskumisel

jet steering, jugatüürimine – gaasijoa kasutamine lennuvahendi juhtimiseks

jetavator, juhtlaba – muudetava nurgaga laba rakettmootori joas veojõu muutmiseks

jet propulsion, reaktiivjõud – düüsist kiiresti väljavoolava gaasi- või vedelikujoa vastumõju

jettison, eemaldamine – millegi äraviskamine, nt. kosmoselaevast

jitter, värin – signaali või kuvandi ebastabiilsus ajas

Jovian, Jupiteri-  -  planeet Jupiterisse puutuv

K

kerosene, (RP-1) , petrooleum (segu) – petrooleumipõhine raketikütus

kevlar, kevlar – polümeermaterjal, aramiidkiu kaubanimi

kick stage, lõpp-kiirendusaste, lõppmootor – rakettmootor kosmoseaparaadi orbiidi korrigeerimiseks, enamasti apogees või perigees

kinematics, kinemaatika – keha või keskkonna liikumist käsitlev mehaanika haru

kinetic energy, kineetiline energia – kehal tema liikumise tõttu olev energia

kinetic energy weapon (KEW), kineetilise energiaga hävitusrelv – suure kiirusega sihtmärki purustav lendkeha

Kuiper belt, Kuiperi vöö – väikesemõõdulistest taevakehadest rõngas Neptuuni orbiidi taga

L

lag, hilistus, inerts – mõju ja reaktsiooni vaheline ajavahemik

Lagrangian orbit, Lagrange orbiit – Lagrange punktis asuva keha orbiit

Lagrangian point, Lagrange point, Lagrange’i punkt – kahe taevakeha gravitatsiooni kombineerumisel tekkiv kvaasi-stabiilne punkti kosmoses

laser propulsion, lasertoitega rakettmootor – rakettmootorit varustatakse energiaga laserikiire kaudu ;  võimalik ka:  reaktiivjõudu tekitab mootorist lähtuv laserikiir

lander (spacecraft), laskuv kosmoseaparaat, laskumismoodul – planeedi pinnale laskuv kosmoseaparaat või tema koostisosa

launch, startimine, tõus (orbiidile) – (kande)raketi lendutõus stardirambilt

launch control center, stardi juhtimiskeskus – stardieelsete toimingute ja startimise juhtimiskeskus

launch pad = launch pedestal = pad, stardiramp – kanderaketi startimist tehnoloogiliselt kindlustavad teenindustorn ja –platvorm, ka kogu maapealne tugisüsteem

launch platform, raketi stardiplatvorm – raketi üleslaskmiseks vajalik tugistruktuur kosmodroomil või mujal (nt laeval)

launch support and hold-down arm, tugi- ja teenindusmastid stardiplatvormil

launch umbilical tower = umbilical tower

launch vehicle, launcher, kanderakett, kandur – mingi lasti kosmosesse viimise vahend

launch window, (ajaline) stardiaken, ajavahemik startimiseks kindlale orbiidile, näiteks teistele taevakehadele jõudmiseks

launcher deflector, joa deflektor - rakettmootori kuuma gaasi kõrvale juhtija startimisel

leveled thrust, püsiv veojõud – mootori juhtimissüsteemi poolt püsivana hoitud või ettenähtult muudetav veojõud

level of risk, riskitase – riski suurust väljendav tagajärgede ja nende võimalikkuse kombinatsioon

libration, libratsioon – kuukettal kuu ühe või teise külje vahelduv osaline esiletulek, mille tõttu maalt on jälgitav kuu pinnast 50% asemel kuni 59%

life cycle, elutsükkel – toote või süsteemi ajas eksisteerimise järkude jada

life support (system), elutingimuste tagamine (süsteem), elamisvarustus (süsteem) – erinevates keskkonnatingimustes ja -situatsioonides eluks vajalike tingimuste säilitamine ja vastavad tehnosüsteemid

liftoff, stardihetk – raketi või lennuaparaadi stardistendilt eraldumise hetk

log, logi – kronoloogiline sündmuste andmik, mis talletatakse järgnevaks läbivaatuseks ja analüüsimiseks

low Earth orbit = LEO, madal (geotsentriline) orbiit, orbiit apogeega alla 1500-2000 km

M

Mach number, M-arv, Machi arv – liikuva keha kiiruse suhe heli kiirusesse samas keskkonnas; standardtingimustel merepinnal M = 1 vastab kiirusele 1218 km/h

magnetic levitation launch assist, elektromagnetiline stardikiirendi – elektromagneteid kasutav maapealne lennuvahendi kiirendussüsteem

magnetometer, magnetomeeter – riist, millega mõõdetakse taevakeha magnetvälja parameetreid

magnetosphere, magnetosfäär – planeeti ümbritsev kosmosruumi osa, mille omadused olenevad planeedi magnetväljast ning selle ja kosmilise kiirgusvoo vastastikmõjust

magnetotail, magnetosfääri saba – päikesetuule poolt välja venitatud magnetosfääri osa

main stage, esimene (raketi)aste - peamine või esimene aste mitmeastmelisel raketil

maneuverability, manoeuvrability, manööverdusvõime – lennuvahendi võime lennusuunda ja kõrgust muuta

manned spacecraft,  mehitatud kosmoseaparaat, kosmoselaev - inimeste kosmoselennuks määratud vahend

mass driver, elektromagnetiline kiirendi -  lendkeha kiirendav elektromagnetiline kahur

mass ratio, massisuhe – raketi stardimassi ja kuivmassi suhe

Max Q, jõu maksimumpunkt – raketile mõjuva dünaamilise jõu maksimum

MECO = main engine cutoff – põhimootori seiskamine

MEO = medium Earth orbit, keskmise kõrgusega (geotsentriline) orbiit – madalate orbiitide (LEO)  ja geostatsionaarsete orbiitide vahepealsed orbiidid

measurement signal, mõõtesignaal – mõõtesuurust esitav ja sellega funktsionaalselt seotud suurus

measuring instrument, mõõtevahend – tehniline vahend mõõtmiseks, ka lisaseadmetega

measuring transducer, mõõtemuundur – mõõtevahend, mis väljastab sisendsuurusest kindlal viisil sõltuva (peam elektrilise) väljundsuuruse (sensor, andur – ahela esimene muundur)

mesosphere, mesosfäär – Maa atmosfääri kõrgusvahemik 50 kuni 90 km

meteor, meteoor, lendtäht – optiliste, akustiliste, elektriliste jt. nähtuste kogum, mille põhjustab planeetidevahelisest ruumist Maa atmosfääri tunginud meteoorkeha

meteorite, meteoriit – planeetidevahelisest ruumist maale langenud tahke keha, atmosfääri läbinud meteoorkeha jääk

meteoroid, meteoorkeha, meteoroid – 1) planeetidevahelises ruumis liikuv tahke keha, mis Maa atmosfääri sattudes tekitab meteoori, 2) tahkisobjekt kosmoses läbimõõduga mikromeetritest kilomeetriteni

meteorological satelliite, meteosatelliit, meteoroloogia-tehiskaaslane – tehiskaaslane, millega jälgitakse operatiivselt Maa pilvkatet, soojuskiirgust, albeedot, kiirgusbilanssi jms. ilmaennustuse huvides

microgravity, mikrogravitatsioon (kaalutus) – vabal langemisel või kosmoseaparaadi mootorita lennul tekkiv kaalutuse(lähedane) olek

micrometeoroid impact, mikrometeoroidi löök – kosmoseaparaadi tabamine mikrometeoroidiga

micrometeoroid protection, mikrometeoroididevastane kaitse – meetodid ja vahendid kaitseks mikrometeoroidide löökide vastu

microsat, mikrosatelliit – satelliitide liik massi järgi: vahemik 10 kuni 100 kg

microwave plasma thruster, mikrolaine-elektrirakettmootor – mikrolainekiirgusega plasmakütust genereeriv rakettmootor

microwave radiation, mikrolainekiirgus – mikrolaine – elektromagnetlained sagedusvahemikus 1 kuni 300 GHz

minisat, minisatelliit – satelliitide liik massi järgi: vahemik 100 kuni 1000 kg

missile, mürsk, lendrelv, rakett – teatud sihtmärgile suunatud (peam. mootoriga) lendkeha, juhitav või ballistiline

missioon control center, lennu juhtimiskeskus – ruum või hoone, kust jälgitakse ja juhitakse kosmoseaparaadi lendu kogu ulatuses

mission profile, lennu graafik – lennu plaan graafiku või tabeli kujul

missioon specialist, lennuspetsialist – lennu riist- ja tarkvaraga ning eksperimentidega tegelev meeskonnaliige

momentum, liikumishulk, impulss – objekti massist ja kiirusest sõltuv suurus

mobile launch platform, mobiilne stardiplatvorm – teisaldatav platvorm, millega rakett viiakse stardistendile

module, moodul – 1) süsteemi iseseisev osis, 2) kosmoseaparaadi kindla eesmärgiga sektsioon

momentum wheel, momentratas – güroskoopefekti tekitav rootor kosmoseaparaadi asendi säilitamiseks või muutmiseks

monitoring, seire – protsesside, meetmete ja tegevuste pidev kontroll, järelevalve; tegelike andmete kogumine nende võrdlemiseks oodatavatega

monopropellant, monokütus – ühest komponendist koosnev (raketi)kütus

motor, mootor – liikumist või energiat tekitav jõumasin

motor chamber, põlemiskamber – rakettmootori kütuse põlemisruum

multiplexer, multiplekser, elektronkommutaator – 1) kommutaator signaalide valimiseks väljundisse, 2) funktsionaalüksus, mis liidab mitu andmesignaali üheks komplekssignaaliks

multiplexing, multipleksimine – mitme andmesignaali liitmine edastamiseks ühtse andmevoona

multispectral scanner, multispektraalskanner – kaugseire instrument mitme spektraalribaga

multistage ignition, korduvsüütamine – kütuse põlemisjääkide kasutamine uueks süütamiseks

multistage rocket, mitmeastmeline rakett – mitmest järjestikku toimivast astmest koosnev rakett

N

nadir, nadiir – astr. vaatluskohta läbiva loodjoone ja taevasfääri alumine lõikepunkt; kosmoseaparaadilt suund Maa keskpunkti

nanosat, nanosatelliit – kosmoseaparaatide liik massi järgi: 1 kuni 10 kg

navigational satellites, navigatsioonisatelliidid – tehiskaaslased, mille raadiotehnilise aparatuuri abil saavad tema raadionähtavuse piirkonnas olevad liikumisvahendid õhus, maapinnal ja merel määrata oma asukohta ja kiirust

near-earth object, maa-lähedane objekt – maast lähedalt mööduv objekt, nt. asteroid

negative g, negatiivne kiirendus – kiirendus suunaga astronaudi jalgadest pea poole

neutral point, (gravitatsioonilise) tasakaalu punkt – kahe taevakeha vaheline punkt, milles gravitatsioonijõud teineteist tasakaalustavad

Newton’s orbital cannon, Newtoni kosmosekahur – Newtoni mõtte-eksperiment satelliidi orbiidilesaatmisest mäetipus asuva kahuri abil

nitric acid (HNO3), lämmastikhape – vedelkütus-rakettmootorites varem levinud hapendi

nitrogen tetroxide (N2 O4), dilämmastiktetraoksiid – levinud hapendi rakettmootorites

non-coherent, mittekoherentne (side) – kosmoseaparaadilt alla suunatud signaali ja alt üles saadetava signaali sagedused ja faasid ei ole seotud

nosecone, koonusotsik – raketi tipus paiknev koonusruum instrumentidele

nozzle efficiency, düüsi efektiivsus – tegur, mis väljendab põlenud kütuse potentsiaalse energia muundumist veojõu kineetiliseks energiaks

nuclear detection satellite, tuumaplahvatuste avastamise satelliit

nuclear power for spacecraft, tuumaenergia kosmoseaparaadile – raadioisotoop-kütteseade, raadioisotoop-elektriallikas või tuumaenergial põhinev rakettmootor

nuclear propulsion, tuuma-reaktiivmootor – mootori veojõu tekitab tuuma lõhestamise või tuumasünteesi korral vabanev energia

nuclear pulse rocket, tuumaimpulssrakett – veojõud tekitatakse väikeste tuumaplahvatustega

nuclear-electric propulsion, tuumaelektriline reaktiivmootor – elektrirakettmootor, mida toidab tuumareaktor

nutation, nutatsioon – pöörlemistelje pretsessiooni perioodiline häiritus

nozzle, düüs, otsak – 1) väheneva ristlõikepindalaga kanal, milles voolava gaasi kiirus suureneb, 2) rakettmootori osis, milles kütuse põlemise soojusenergia muundub väljuva gaasijoa kineetiliseks energiaks

O

oblate spheroid, lapik sfäroid – lame(statud) sfäroid, läbimõõt poolustel väiksem kui ekvaatoril

occultation, kattumine – ühe taevakeha lühiaegne (täielik või osaline) kadumine teise taevakeha (nt. Kuu) ketta taha, vaadelduna kolmandalt taevakehalt (haril. Maalt)

offgassing, gaasi eraldumine – gaasilise aine eraldumine tahkest ainest (materjalist) kosmoses

omnidirectional antenna (aerial), isotroopkiirgur - idealiseeritud punktkiirgur (antenn), mis kiirgab elektromagnetenergiat igas suunas võrdse võimsusega

one-way light time, ühesuunalise levi aeg – elektromagnetsignaali levi aeg Maalt kosmoselaevani või teise taevakehani või vastupidi

orbit, orbiit – joon (kõver), mida mööda looduslik või tehislik taevakeha tiirleb ümber massiivsema keha või kehade süsteemi selle gravitatsiooniväljas; mõnikord tiiru tähenduses

orbit decay, orbiidi kahanemine, orbiidi langus – orbiidi muutumine tingitult aerodünaamilisest pidurdumisest atmosfääris

orbital elements, orbiidi elemendid – orbiiti geomeetriliselt määratlevad kuus parameetrit: peatelg, ekstsentrilisus, kalle, sõlmed ja apsiidid

orbital nodes, orbiidi sõlmpunktid – orbiidi punktid, kus orbiit lõikub mingi reeperpinnaga

orbital velocity, orbitaalkiirus – satelliidi orbiidile viimiseks vajalik kiirus

orbiter, kosmoseaparaat orbiidil – ümber taevakeha (nt. planeet) ringlev kosmoseaparaat

orbital observatory, orbitaalobservatoorium – pikemaajalisteks astronoomilisteks jm. vaatlusteks kasutatav maa tehiskaaslane

orbital velocity, orbitaalkiirus, ka kosmiline kiirus, ka kosmosekiirus -  kehale (nt. kosmoseaparaadile) vajalik kiirus teatud orbiidil püsimiseks

outer (space), 1) väljaspoolne, väline, välis-. 2) kosmos, avakosmos, ka universum – ilmaruum väljaspool Maa atmosfääri

outgassing, gaasist vabastamine, degaseerimine – gaasi väljutamine kosmoses kasutatavast materjalist

output,  1) väljund – süsteemist, protsessist, seadmest vms. väljastuse koht, 2)  väljundandmed, väljastis – süsteemist, protsessist, seadmest vms. väljastatavad andmed või nende väljastamine, 3)  tulem, saadus – protsessi rakendamisega loodav tehis, olek vms.

overload, ülekoormus, liigkoormus, ülekoormamine -  parameetri nimiväärtuse või piirväärtuse ületamine

overshoot boundary, (laskumiskoridori) ülapiir – laskumiskoridori sellest piirist ülalpool ei ole atmosfääri pidurdav mõju küllaldane ja kosmoseaparaat põrkub tagasi kosmosesse

oxidizer, oksüdant, hapendi – raketikütuse põlemiseks vajalik aine

oxidizer-to-fuel ratio – oksüdandi ja põhikütuse suhtarv kütuse põlemisel rakettmootoris

P

pad abort, seisak stardirambil – missiooni peatamine raketi seismisel stardirambil

parabolic flight, ballistiline lend, paraboollend – peam. kasutatakse lennukite pardal ajutise kaaluta oleku saavutamiseks

parabolic reentry, paraboollaskumine – laskumine kiirusega alla 11100 m/s

parallax, parallaks – 1) nurk, mille moodustavad kahest vaatluspunktist objektile suunatud kiired, 2) nurk, mille all paistab vaatlusobjektilt vaatluspunkte ühendav sirge (baas)

parallel operation of engines, mootorite paralleeltöö – kahe või enama mootori töötamine rööbiti

parallel staging, (kiirendusmootorite) paralleelpaigutus – kahe või enama mootori paiknemine põhimootori kõrval

parking orbit, ooteorbiit – kosmoseaparaadi ajutine orbiit missiooni kahe etapi vahel

passive satelliite, passiivsatelliit – ilma raadiojaamata, valgust ja/või raadiokiirgust peegeldav satelliit

passive microwave radiometry, passiivne mikrolaineradiomeetria – kaugseire meetod, mille puhul registreeritakse objekti kiirgust mikrolaine või millimeeterlaine piirkonnas

payload, 1) last, veos - kasulik koorem instrumentide, materjalide jms. toimetamisel kosmosesse, nt. orbitaaljaama,  2) andmete last – kasulik osa andmetest, kust on maha arvestatud päised ja muud metaandmed

payload bay = cargo bay, lastiruum – kosmosesüstiku ruum lasti kosmosesse toimetamiseks ja seal hoidmiseks

payload ratio, lasti suhtosa – lasti massi suhe raketi stardimassi

penetration probe, süvaproovi võtmise vahend – teisel taevakehal pinnasesse tungiv instrument

periapsis, orbiidi madalaim punkt – planeedi pinnale lähim orbiidi punkt

perigee, perigee – tehiskaaslase orbiidi punkt, mis on Maale kõige lähemal

perigee kick motor, perigee-põtkmootor – perigees satelliidi orbiiti elliptilisemaks muutev mootor

perihelion, periheel – ümber päikese tiirleva keha orbiidi Päikesele lähim punkt

periselene, perilune, periseleen, kuulähis – ümber Kuu tiirleva keha orbiidi punkt, mis on Kuule kõige lähemal

perturbation, häiritus, perturbatsioon – taevakeha kõrvalekaldumine oma arvutuslikust orbiidist

photon engine, photon propulsion – footonmootor, (footonrakett) – hüpoteetiline rakettmootor, milles reaktiivjoa moodustavad valguskvandid

photosynthetic gas exchanger, gaasi fotosünteesmuundur – taimi ja valgust kasutav seade kosmoselaevas süsihappegaasist hapniku taastamiseks

physical asset, füüsiline vara – taristu, kinnisvara, sisseseade, materjalid, raha

picket ship, seirelaev – satelliidi jälgimise varustusega laev

picosat, pikosatelliit – satelliit massiga alla 1 kg

piggyback experiment, kõrvaleksperiment – põhieksperimendile lisatud sõltumatu uuring

pitch, kalle (kallutamine) – lendkeha pikitelje suhtes kõigutamine

pitchover, kallutamine vertikaalist – raketi tõusul vertikaalsuunast uuele suunale siirdumine

plasma sheath, plasmaümbris – ioniseeritud gaasi kiht suurel kiirusel atmosfääris liikuva keha ümber

platform, (alus)platvorm – satelliidi mitut instrumenti mehaaniliselt, elektriliselt ja tarkvaraliselt ühendav süsteem, mis tagab kompleksi energiaga varustatuse, juhtimise ja andmete edastamise

pogo effect, pikivärin – ebastabiilne raketi värin olenevalt mootori vibratsioonist ja kütuse liikumisest  paakides

pointing, suunamine – antenni, teleskoobi või kosmoseaparaadi täppissihtimine

pointing loss, suunitluskadu – antenni ebatäpsest suunamisest tingitud signaali kadu

posigrade rocket, tuunimismootor – lennuga pärisuunas mõjuv korrektsioonimootor

positive g, positiivne g – peast jalgade suunas mõjuv kiirendus raskuskiirenduse g ühikutes

powered landing, sujuv laskumine taevakehale (pidurdus)mootoreid kasutades

precession, precessioon – taevakehade orbiidi orientatsiooni aeglane perioodiline muutumine teiste taevakehade gravitatsiooniväljas

prelaunch, stardi ettevalmistus(periood) – toimingud raketi toomisest stardiplatsile kuni stardini

prelaunch test, stardieelne testimine – raketi ja maapealse seadmestiku testimine

pressure feed system, kütuse survesüsteem – seadmestik kütuse surve all põlemiskambrisse juhtimiseks

pressurized cabin, õhurõhustatud kabiin – lennuki või kosmoselaeva ruum sobiva õhurõhuga

preventive action, ennetav meede – tegevus võimaliku ohuolukorra põhjuse kõrvaldamiseks

primary control surfaces, esmased tüürpinnad, primaartüürpinnad – tüürpinnad, mis võimaldavad õhusõidukil muuta asendit kolme telje suhtes

proactive (method, system), ennetus (meetod) – ohutuvastusmeetod, millega tegevuse analüüsi kaudu otsitakse ohutusriske tõrgete vältimiseks

probe, sond – mehitamata kosmoseaparaat instrumentidega atmosfääri või taevakehade sondeerimiseks, lähedalt uurimiseks

procedure 1) protseduur – spetsifitseeritud viis mingi määratletud töö tegemiseks sammhaaval, usaldusväärselt ja korratavana, 2) protseduurijuhend – protseduuri kirjeldav dokument                        progrressive burning, progresseeruv põlemine – tahkekütuse põlemisala laienemine rakettmootoris

propellant, 1) (raketi)kütus – rakettmootori põlemiskambrisse juhitavad ained: kütus, hapendi ja lisandid, 2) kütus – ühe- või kahekomponendiline vedelate või tahkete keemiliste ainete varu põlemisel reaktiivjoa tekitamiseks

propellant-mass ratio, kütuse suhtmass – kütuse massi suhe raketi kogumassi

propeller, propeller, tiivik – veojõudu tekitav pöörlevate labadega seadis, käitur, sõukruvi

propeller blade, propelleri laba – propelleri (tiiviku) veojõudu tekitav element

propulsion, reaktiivjõud, reaktiivliikumine – 1) jõu/liikumise tekitamine aine suunatud väljundamisega, 2) lennuvahendi liikumapanek

pulse detonation engine, impulsspõlemisega rakettmootor – tsükliliselt töötav rakettmootor

pulse-jet, impulss-reaktiivmootor – siseneva õhu kokkusurumise ja impulsspõletamisega reaktiivmootor

purge, tuulutamine – kütusejääkide eemaldamine paakidest

putting into service, kasutuselevõtt – esimene operatsiooniline kasutamine pärast süsteemi paigaldamist

Q

quasistationary orbit, kvaasistatsionaarne orbiit – geostatsionaarsele orbiidile lähedane, vähesel määral elliptiline orbit

R

radar transponder, (radari)transponder, radari-automaatvastaja – radarisignaali vastuvõtja, millega seotud saatja saadab samas suunas tagasi vastussignaali

radiation belt, kiirgusvöönd – suure kiirgustiheduse ala kosmosruumis Maa ümber, ka Van Alleni vöönd

radiation protection in space, kiirguskaitse kosmoses

radioisotope heater unit, radioisotoop-soojendusseade – radioaktiivsel lagunemisel põhinev soojusallikas kosmoseaparaadil

radioisotope thermoelectric generator, radioisotoopi kasutav termoelektriline vooluallikas – termoelektriliste muundurite abil muundatakse radioaktiivse lagunemise soojus elektriks

radiometer , radiomeeter -  instrument kiirguse võimsuse või energia mõõtmiseks, enamasti nähtavas ja infrapunases spektrilõigus

ramjet, otsevoolu-reaktiivmootor – reaktiivmootor, milles kütuse põlemiseks vajalik õhk kogutakse atmosfäärist lennuki liikumise arvel

record, 1) andmik – saavutatud tulemusi teatav või sooritatud tegevuste kohta asitõendeid andev dokument või andmekogum, 2) kirje – korrastatud andmekogumi komponent , sh. andmebaasi või logifaili rida, 3)  protokoll, liik andmikke

recorder, recording device, meerikseade, (analoog)salvesti, isekirjuti – mõõtmisandmete analoogkujul registreerimise seade

recording instrument, recording meter – andmeid salvestav mõõteseade

reentry, laskumine orbiidilt - kosmoseaparaadi kulgemine geotsentriliselt orbiidilt maapinnale või vette

reference, 1) skaala või lugemi baas, 2) etalon(allikas) mõõtevahendi skaala kontrollimiseks, 3) viide tekstis allikale

relay time, edastusaeg – aeg sõnumi vastuvõtu hetkest väljundahelasse edasisaatmiseni

reliability, 1) töökindlus – süsteemi või komponendi võime täita spetsifitseeritud tingimustes oma nõutavaid ülesandeid ettemääratud aja jooksul, 2) usaldatavus – käitumise ja tulemite järjekindel kavatsuspärasus

reproducibility (of results of measurements), (mõõtetulemuste) korratavus – sama mõõtesuuruse üksteisele järgnevate ja samadel tingimustel sooritatud mõõtmiste tulemuste lähedusaste

response, 1) koste, vastus – sisendstiimulile vastav mõõtevahendi reaktsioon, 2) reageerimine –  intsidendi puhul toimingute sooritamine süsteemi normaalse töö kaitsmiseks ja taastamiseks

responsibility, 1) kohustus – millegi tegemise nõue, mis on kehtestatud, või tuleneb olukorrast, 2) vastutus

retro-rocket, bracking rocket, pidurdusmootor – kosmoseaparaadi kiirust aeglustav mootor

reusable launch vehicle, korduvkasutuslik kanderakett -  peale lendu taastatav ja uuesti kasutatav kanderakett

revolution, tiir, tiirlemine – ühe (taeva)keha liikumine ümber teise, satelliidi tiir ümber Maa

risk, risk – määramatuse toime eesmärkidele, iseloomustatakse mingi sündmuse tagajärgede ja selle sündmuse võimalikkuse kombinatsiooniga

rocket engine = rocket motor, (vedelkütus-)rakettmootor – reaktiivmootor, mis ei sõltu väliskeskkonnast, omades kõiki reaktiivjoa tekitamiseks vajalikke aineid (pm vedel kütus ja hapendi, kütusepumbad)

rocket, rakett – 1) rakettmootoriga lennuvahend,  2) ilutulestikus, signaliseerimiseks, valgustamiseks kasutatav pürotehniline seade

rocket equation, raketi töövõrrand – Tsiolkovski koostatud raketinduse põhivõrrand

rocket propulsion, rakettkulgemine – reaktiivjõul kulgemine lennuvahendi pardal leiduvat kütusmaterjali kasutades

roll, keeris, rullumine – pöörlemine pikitelje ümber

rotation, pööre, pöörlemine – pöördliikumine mingi telje ümber

round-trip light time – elektromagnetilise signaali kulgemisaeg Maalt kosmoseaparaadini ja tagasi

rumble, mürin – ebastabiilsest põlemisest tekkiv madala sagedusega heli rakettmootoris

S

safety, ohutus – süsteemi, toote, protsessi vms omadus mitte kahjustada oma sisemisi ega väliseid olemeid

sample-return, proovi toomine – teiselt taevakehalt aine (pinnase) proovi toomine naasva kosmosesondiga

satellite, artifical satellite – 1) planeedi kaaslane – planeedist väiksem ja selle ümber tiirlev tahke taevakeha, 2) tehiskaaslane, satelliit – maa või mõne teise taevakeha gravitatsiooniväljas mingil kindlal orbiidil tiirlev aparaat (kosmoseaparaat) või muu keha

satellite constellation, satelliidiparv – teatud arv satelliite kindla ülesande täitmiseks (nt. globaalpositsioneerimine)

satellite station, 1) retranslaator – satelliidil paiknev raadiosignaali edastusjaam; 2) (satelliitside) maajaam – satelliidi signaalide maapealne vastuvõtujaam

scan platform, skannerplatvorm, suunamisalus – seade instrumentide vaatesuuna säilitamiseks või muutmiseks, hoolimata kosmoseaparaadi orientatsioonist

scramjet, hüperhelikiiruseline otsevoolu-reaktiivmootor – hüpoteetiline otsevoolu-reaktiivmootor, mis töötab Machi arvu 5 ületaval kiirusel

screaming, krigin – põlemise ebastabiilsus raketis, millega kaasneb kõrge sagedusega heli

semi-major axis, suur pooltelg – ellipsi suurem pooltelg

semi-synchronous orbit, poolsünkroonorbiit – orbiit kõrgusega 20650 km, millel satelliit teeb tiiru 12 tunniga

sensitivity, tundlikkus, 1) koste muutuse ja selle tekitanud stiimuli muutuse suhe, 2) teabele omastatava tähtsuse mõõt

sensor, 1) tajur, andur, tundlik element – mõõtevahendi või mõõteahela esimene muundurelement, millele on otseselt rakendatud mõõtesuurus, 2) seireinstrument – vahend keskkonna parameetrite määramiseks

separation, 1) (raketiastme) eemaldamine – mitmeastmelise raketi töötanud astme eraldamine, 2) eraldatus – vahemaa lennuvahendite, nende lennutasemete või –teede vahel

separation rocket, eemaldusrakett – töötanud raketiastme eemaldamist abistav väike rakettmootor

service tower = umbilical tower

shutdown, cutoff,  seiskamine – rakettmootori töö katkestamine välise käsklusega

shutter, katik, ka obturaator – seade kaameras fototajuri eksponeerimise perioodi määramiseks

shutter speed, säriaeg – aeg, mille kestel sensor valgust salvestab (määratud fototundlikule elemendile mõjuva valgushulga poolt)

single-stage-to-orbit, ühe (raketi)astmega orbiidile – üheastmeline, tihti ka korduvalt kasutatav kanderakett

slingshot effect = gravity assist

sloshing, loksumine – vedela raketikütuse loksumine paagis, mis häirib lendu (suunamist)

slot, pesa – sidesatelliidi asukoht (pikkuskraad) geostatsionaarsel orbiidil

soft landing, pehme laskumine – aeglase kiirusega laskumine planeedi pinnale

sol, Marsi päev – päeva pikkus Marsil, 24 h 37 min 22,6 s

solar activity, päikeseaktiivsus – päikese kesta füüsikalise seisundi perioodiline aktiviseerumine, mis väljendub päikese laikude ja nendega kaasnevate ilmingute rohkuses ning päikese korpuskulaar-, röntgeni- ja ultraviolettkiirguse tugevnemises

solar constant, solaarkonstant – päikesekiirguse keskmine vootihedus atmosfääri ülapiiril, 1,367 kw m-2

solar array, päikesepatarei, päikesepaneel – suures hulgast päikeseelementidest koosnev paneel väljaspool kosmoseaparaati

solar cell, päikeseelement – valgust elektriks muundav fotoelektriline rakk

solar conjunction, Päikese lähedus – raadioside häirimine Päikese läheduse tõttu sidetrassile

solar flare, Päikese loide – lühiajalised ilmingud Päikese kromosfääris

solar sail, päikesepuri, vt. space sail, electric sail

solar wind, päikesetuul – päikeselt lähtuv aineosakeste (plasma) voog, peam. prootonitest ja elektronidest koosnev korpuskulaarkiirgus

solar-electric propulsion, elektri-reaktiivmootor, milles energia võetakse päikesepatareilt

solid propellant, tahkekütus – rakettmootori kütus monoliitvormis

solid-fueled rocket, tahkekütusrakett – põhikütus ja hapendi tahkelt raketi põlemiskambris

solid-propellant rocket motor, tahkekütus-rakettmootor

sonic speed, helikiirus – keha kiirus Machi arvu 1 korral

sounding rocket, sondrakett – instrumentidega rakett atmosfääri uurimiseks

solstice, päikeseseisak, solstiitsium – hetk, mil päikeseketta keskpunkt on oma näival aastasel liikumisel mööda ekliptikat taevaekvaatorist kõige kaugemal põhja või lõuna pool

space, kosmos(ruum) – 1) maailmaruum väljaspool Maa atmosfääri; 2) sama, mis Universum

space cannon = Newton space cannon

space colony, kosmosekoloonia, kosmoseasula – alalise asurkonnaga ja tehiskeskkonnaga kosmosekoloonia tulevikus

spacecraft, 1) kosmoseaparaat – planeedilt kosmosesse saadetud tehissüsteem: tehiskaaslane, kosmoselaev, sondrakett jms, 2)  kosmoselaev, kosmosesõiduk – peam.  mehitatud (piloteeritav) ja naasmist võimaldav kosmoselennuvahend

spacecraft system, kosmoseaparaadi lennukompleks – kosmoseaparaat ja temaga seotud varustus maapinnal lennu ettevalmistamisel ja lennu ajal

space elevaator, kosmoselift – hüpoteetiline transpordivahend Maa ekvaatori punktist geostatsionaarsele orbiidile tõusmiseks, nt. tross

space gun = space cannon

space habitat, = space colony

space motion sickness, kosmoseiiveldus – inimese vestibulaarsüsteemi häiritus kosmoses, analoogne sõiduvahendites tekkivale iiveldusele Maal

space passanger, kosmosereisija – mitteprofessionaalne (tasuline) reisija kosmoselaevas (turist, huviline)

space plane, kosmoselennuk – korduvalt kasutatav lennuvahend, mis on võimeline lendama atmosfääris ja kosmoses

space probe, kosmosesond – mehitamata kosmoseaparaat lennuks väljapoole Maa atmosfääri

space research, kosmoseuuringud, ka kosmosuuringud -  kosmosest toimetatavad teaduslikud ja rakenduslikud uuringud

space sail, kosmosepuri – vahend päikesevalguse, laserikiire või muu kiirgusvoo kasutamiseks edasiliikumiseks kosmoses, suure peegelduspinnaga

space-sickness = space motion sickness

space ship, kosmoselaev – mehitatud kosmoseaparaat, manööverdamist ja põkkamist võimaldav enamasti ühekordseks kasutamiseks ehitatud kosmoseaparaat

space shuttle, kosmosesüstik, kosmoselennuk – korduvkasutatav tiibadega kosmoselaev, mis viiakse orbiidile kanderaketiga ja mis laskub horisontaalsele maandumisrajale

space station, kosmosejaam – planeedi ümber tiirlev pikka aega töötav asustatud ja põkkumist võimaldav kosmosetaristu

spacesuit, (kosmose)skafander – õhutihe riietus avakosmose tingimustele vastavuses

space survival, elumus kosmoses – inimorganismi vastupidavusaeg avakosmoses ilma skafandrita

space tether, (kosmoseaparaatide) ühendusköidik – kaht kosmoseaparaati ühendav traat, tross vms.

spacewalk, tegevus avakosmoses – skafandris astronaudi viibimine ja tegevus avakosmoses

specific impulse, eriimpulss – rakettmootori veojõu suhe sekundis põletatava kütuse massisse

specify, spetsifitseerima – millegi üksikasju rangelt ja täpselt esitama

spin-off, tehnoloogiasiire – kosmosetehnoloogiast lähtuv tehnoloogia arendus mujal

spin stabilization, vurrstabiliseerimine – kosmoseaparaadi orientatsiooni hoidmine pöörlemise kaudu

stabilization of satellite, satelliidi stabiliseerimine – vurrstabiliseerimine, gravitatsioonigradient-stabiliseerimine või inertsiaalstabiliseerimine

stage, (raketi)aste – osa mitmeastmelisest raketist

staging, eemaldamine – töötanud raketiastme eraldamine

stapp, stapp – astronaudile mõjuva kiirenduse mõõduühik kosmosemeditsiinis

starship, tähelaev – võimalikuks tähtedevaheliseks lennuks loodav kosmoselaev

static firing, (rakettmootori) paigaltöö – rakettmootori käitamine katsestendil, nt. määramaks veojõudu

static testing, paigaltestimine – mootori testimine katsestendil

stationary orbit, statsionaarorbiit – geosünkroonorbiit

station-keeping, paigaldumine – satelliidi asendi korrigeerimine geostatsionaarsel orbiidil

stay time, viivitus – gaasimolekuli kulgemisaeg vedelkütusraketi põlemiskambrist düüsini

step principle, astmepõhimõte – raketiastmete paiknemine järjestikku üksteise peal

step rocket, mitmeastmeline rakett - mitmest raketiastmest koosnev rakett

strap-on booster, abi-kiirendusrakett – esimese raketiastmega rööbiti ühendatud rakettmootor

stratosphere, stratosfäär – troposfääri ja mesosfääri vaheline atmosfäärikiht 16-50 km kõrgusel

subcarrier, alamkandesagedus – analoog- või digitaalsignaali kandev raadiosagedus, millega on moduleeritud kõrgem põhikandesagedus

stressed limits, taluvuspiirid – keskkonnatingimuste piirid, mida kosmoselaeva meeskond võib taluda teatud aja jooksul (stardil, laskumisel, maandumisel)

suborbital, suborbitaallend – atmosfääri ülapiirile jõudev lend, orbiidile jäämata

subsonic, alla helikiiruse – heli kiirusest väiksem kiirus

subsonic aeroplane, allahelikiiruslennuk – lennuk, mis ei suuda horisontaallennul ületada helikiirust M = 1

sun-synchronous orbit, Päikesesünkroonne orbiit – geotsentriline orbiit, mille puhul satelliit jääb püsivalt Päikese alla

supersonic (speed), ülehelikiirus – heli kiirust ületav kiirus

supine g, rind-selg(suunaline) kiirendus – inimkehale rind-selg suunaline kiirendus g ühikutes

surveillance satelliite, luuresatelliit – militaareesmärkidega jälgimissatelliit

sweat cooling, higistusjahutus – laskuva kosmoseaparaadi jahutussüsteem, mille puhul poorsest pinnakattest aurub jahutusvedelik

synthetic aperture radar (SAR), sünteesavaradar – aktiivne kaugseireinstrument, mis välja saadetud raadiolainete peegeldustest moodustab kuvandid

T

takeoff mass, stardimass – kanderaketi mass tõusuhetkel

taikonaut, taikonaut – Hiina kosmoselendur, kosmonaut

telemetry, telemeetria – mõõtmisandmed või nende edastamine raadio teel

terminal guidance, kosmoseaparaadi suunamine põkkumise lõppfaasis

terminal velocity, lõppkiirus vabalangemisel – kiirus, mille korral on raskuskiirendus ja õhutakistus tasakaalus

terraforming, (planeedi) elukõlblikuks muundumine – planeedi keskkonna kujunemine elukõlblikuks

terrestrial satelliite, Maa tehiskaaslane – tehiskaaslane geotsentrilisel orbiidil

test, testimine – uuring, katse nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks

test environment, testimiskeskkond – keskkond, mida kasutatakse instrumentide ja süsteemide testimiseks enne nende käikuandmist

tethered satellite, köidikus satelliit – teise kosmoseaparaadiga trossi abil ühendatud satelliit

thermal barrier, kuumenemispiir – laskuva kosmoseaparaadi kiirus atmosfääris, mille ületamisel kosmoseaparaat kaotab funktsioneerimisvõime

thermal load, pinged soojuspaisumisest – pinged kanderaketi või kosmoseaparaadi elementides seoses temperatuuri muutumisega

thermosphere, termosfäär – atmosfääri kiht ülalpool mesosfääri, 500-650 km maapinnast

thermal shield, kuumuskilp – süsteem, mis väldib kosmoselaeva ülekuumenemise laskumisel atmosfääris

three-axis stabilization, kolmeteljeline stabiliseerimine – kosmoseaparaadi telgede asendi  stabiliseerimine

throat, kõri, ahend – rakettmootori düüsi kitsas osa

throatable, reguleeritav düüs – rakettmootori düüsi muudetav sektsioon

thrust, veojõud, tõmme – propelleri või reaktiivmootori tekitatav teljesuunaline resultaatjõud

thrust chamber, reaktiivkamber – rakettmootori põlemiskamber

thrust deflector, veojõu (tõmbe) deflektor – seade reaktiiv- või rakettmootori veojõu suuna muutmiseks telje suhtes

thrust reverse, veojõu (tõmbe) reevers – mootori veosuuna muutmine (nt. maandumisel)

thrust chamber, combustion chamber, reaktiivkamber – rakettmootori põlemiskamber koos kütuse sisendite ja väljund-düüsiga

thrust commit, mootorite käivitumisaeg – ajavahemik mootori nominaalse veojõu saavutamiseni

thrust generator, veojõu allikas – liikumist tekitava võimsuse allikas

thrust misalignment, veojõu suuna hälbimine – veojõu ootamatu kõrvalekaldumine ettenähtust

thrust vector control, (raketi) juhtimine veojõu vektori kaudu – raketi või kosmoseaparaadi juhtimine veojõu suuna muutmisega

thrust loading, eriveojõud – mootori veojõud maapinnal lennumasina massi suhtes

thruster, korrektsioonmootor – väike mootor kosmoseaparaadi asendi seadmiseks

thrust-to-weight ratio, (mootori) veojõu hindetegur – mootori hindamiseks kasutatav veojõu suhe mootori kuivmassi

tidal force, loodejõud - jõud, mis tuleneb taevakehade gravitatsioonilisest tõmbest või selle ebaühtlusest mõjutatavas kehas

time-division multiplex, aegmultipleksimine, aegtihendus – kanali jaotamise meetod järjestikedastusel

total impulse, koguimpulss – summaarne arendatav veojõud mootori põlemisaja jooksul

touchdown, (laskumise) protsess, puutehetk – kosmoseaparaadi planeedile laskumise lõppetapp

tracking, jälgimine – satelliidi liikumise jälgimine optiliselt või raadiolokatsiooni teel

trajectory, trajektoor – pidev joon, mida mööda liigub keha massikese

transducer = measuring transducer, mõõtemuundur, andur – seade, mis muundab füüsikalise või keemilise mõju elektrisignaaliks

transfer, siire – manööver, mis muudab kosmoseaparaadi orbiiti

transfer ellips, siirdeellips – üleminek ühelt elliptiliselt orbiidilt teisele

translation, kulgliikumine – kosmoseaparaadi liikumine põhitelje suunas

translunar, 1) (lend) Kuu orbiidile, 2) Kuutagune kosmos – kosmosruum väljaspool Kuu orbiiti

transponder, transponder, retranslaator – vastuvõtja-saatja (nt. sidesatelliidil), mis võtab signaali vastu, töötleb, võimendab ja saadab edasi teisel sagedusel

transonic, helikiiruse lähedane – kiirused ülal- ja allpool helikiiruse lähedal (M = 0,7 kuni M = 1,4)

transporter/launcher, (raketi) liikur-transportplatvorm – raketi ja teenindustorni teisaldamise transpordivahend

trapped propellant, kütusejääk – paaki jääv vedelkütus, mida pump ei saa kätte

troposphere, troposfäär – aluspinnast 9-17 km kõrguseni ulatuv atmosfäärikiht

turbopump, turbopump – vedelkütus-rakettmootori koostisosa, mis pumpab kütust põlemiskambrisse

two-stage-to-orbit, kaheastmeline kosmoselennuk – korduvkasutusega lennuvahend, mille esimene aste on varustatud reaktiivmootoriga ja teine aste rakettmootoriga

twilight, hämarik, videvik – optiline atmosfäärinähtus, mis avaldub taeva heleduse ja värvuse muutumises vahetult enne päikese tõusu (koit) ja pärast loojangut (eha)

U

UDMH = unsymmetrical dimethylhydrazine, ebasümmeetriline dimetüülhüdrasiin – hüdrasiinipõhine vedel raketikütus

ullage, kütusepaagi täitmata ruumiosa – vedelkütuse soojuspaisumist kompenseeriv ruum

ullage rocket (engine, motor), kütuse tihendamise rakett – väike rakett kiirenduse abil kütuse koondamiseks raketi põhimootori süütamise eel

ultraviolet, ultraviolettkiirgus – elektromagnetkiirguse spektri lõik lainepikkuste vahemikus 10-400 nm

umbilical connections, teenindusühendused – elektrilised, hüdraulilised ja pneumaatilised ühendused startiva lennuvahendi ja teeninduskompleksi vahel

umbilical (cord), teeninduskaabel – teenindusühenduste realisatsioon stardistendil

umbilical sving arm, teenindustorni käpp - teenindustorni väljaulatuv horisontaalne moodustis

umbilical tower, teenindustorn – teenindusühenduste paiknemise tornmast stardistendil

undershoot boundary, naasmiskoridori alampiir – naasmiskoridorist allapoole jäävad trajektoorid, mille puhul kosmoseaparaat kuumeneb atmosfääris üle

unforeseen operational circumstance, ettenägematu olukord – ootamatu sündmus, mis ei olene käitajast

unrestricted burn, avatud põlemine – põlemine tahkekütus-rakettmootoris kütusesse jäetud pikiavas

uplink, signaal (alt) üles – kosmoseaparaadile maapinnalt saadetav signaal

upper-air observation, vaatlused atmosfäärist – atmosfääriuuringud ülaltpoolt troposfääri

upper atmosphere, ülaatmosfäär – atmosfääri kõrgeim kiht, termosfäär

uncertainty of measurement, mõõtemääramatus – mõõtetulemusega seotud parameeter, mis iseloomustab mõõtesuurusele omistatavate väärtuste tõenäosusjaotust

V

validation, valideerimine – objektiivsete asitõendite abil kinnituse otsimine sellele, et spetsifikatsiooni nõuded millegi kavandatud kasutamiseks on täidetud

vacuum energy drive, vaakuumimootor – hüpoteetiline vaakuumi energiat kasutav mootor

vector thrust, suundveojõud, suunatav tõmme – põlemiskamber raketi kardaanmonteeringus , mille veojõudu on võimalik kallutada pikitelje suhtes

Van Allen radiation belts, kiirgusvööndid – suure kiirgustihedusega (prootonid ja elektronid) alad Maad ümbritsevas ruumis, paiknevad 320 kuni 32400 km kõrgusel magnetekvaatori  kohal

vernier engine, korrektsioonimootor – väike mootor kosmoseaparaadi asendi või orbiidi korrigeerimiseks

vertical take-off aircraft, püststartlennuk -  õhusõiduk, mis rõhtsuunas liigub lennuki põhimõttel, kuid stardib püstloodis

very high orbit (VHO), väga kõrge orbiit – geosünkroonorbiidist kõrgem orbiit

viewfinder, näidik, pildiotsija – optika- või elektronseade kaameras salvestatava kuvandi visuaalseks jälgimiseks

W

walking orbit, precessing orbit, kiikuv orbiit – perioodiliselt muutuv orbiit

warp drive, tähtedevaheline rakett – hüpoteetiline tähtedevahelise lennu rakett

weather satellite, meteoroloogia-tehiskaaslased – ilmaennustuseks andmeid koguv ja edastav satelliit

weight flow rate, (kütuse) voolamistegur – kütuse põlemiskambrisse voolamise kiirus, massiühikut ajaühikus

weightlessness, kaaluta olek, kaalutus – nullgravitatsiooni või mikrogravitatsiooni seisund

wet emplacement, kastmine, jahutusvesi – teenindustorni juurde kuuluv seadmestik rakettmootorite ja nende leekide jahutamiseks

white room, puhasruum – ruum, kus astronaute stardi eel valmistatakse ette kosmoselaeva siirdumiseks

wind tunnel, aerodünaamiline toru, tuulekanal – seade, milles tekitatakse kiire õhuvool, peam. lennukimudelite katsetamiseks

working pressure, lubatav (maksimaalne) surve – piirsurve, mis on lubatud rakettmootori osistele tööolukorras

wormhole, ussiauk – hüpoteetiline „tunnel“, mis ühendab kaht punkti aegruumis

Y

yaw, lengerdamine – lennuvahendi külgnihked, pöörlemine või võnkumine vertikaaltelje ümber

yaw axis, vertikaaltelg, lengerdustelg

yawing, lengerdamine – lennuvahendi kõikumine või pöörlemine vertikaaltelje suhtes, nii et pikitelg kaldub liikumissuunast kõrvale

yaw damper, lengerdusleevendi – süsteem, mida kasutatakse lennuvahendi soovimatu lengerduse vähendamiseks

Z

zenith, seniit, lagipunkt – vaatluskohta läbiva loodjoone ja taevasfääri ülemine lõikepunkt

zenith angle,  seniitkaugus – horisondiline koordinaat

zero gravity, nullgravitatsioon, kaalutus – kaaluta olek

zero stage, (raketi) nullaste – raketi põhimootori kõrvale kinnitatav lisamootor

Allikaid

Gunston, Bill  The Cambridge Aerospace Dictionary, Cambridge University Press, 2009, 808 p.

Darling, David  The Complete Book of Spaceflight, Wiley 2003, 538 p.

Williamson, Mark  The Cambridge Dictionary of Space Technology, Cambridge University            Press, 2001, 464 p.

Dickson, Paul A Dictionary of Space Age, Baltimore, 2009, 260 p.

Angelo, Joseph A.  The Dictionary of Space Technology, Facts on File, 2004, 474 p.

Engelbert, Phillis and Dupuis, Diane  The Handy Space Answer Book, Detroit, 1998, 576 p.

Rees, Gareth  The Remote Sensing Data Book, Cambridge University Press, 1999, 262 p.

Andmekaitse ja infoturbe seletussõnastik, Cybernetica AS, 2011, 260 lk.

Metroloogia. Terminid ja määratlused, Eesti Standardiamet, EVS 758:1998, 56 lk.

Abo, Lembit  Elektroonika ja infotehnika leksikon, Tallinn, 2010, 240 lk.

Korrovits, Viktor; Käämbre, Henn  Inglise-eesti füüsikasõnaraamat, Tallinn, 2002, 432 lk.

Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat I-II. Tallinn, 1997,  846 + 816 lk